2026年厦门一中思明校区初中实验室改造（生物3间+物理1间+物理实验室考评系统）项目

采购清单一览表

（此份为更正后的清单；更正涉及内容均用红色字体标识）

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、初中生物实验室（304、406、408） |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台规格：3000×700×900mm（±5mm） | - 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。教师演示台台面中间和两侧靠边缘需要开孔（3个孔），方便电脑、数码互动显微镜、高清投拍仪、笔记本电源线、视频线、音频线等线路在桌面上连接。前面需要有挡板采用铝合金材质，高于台面≥36mm。 - 柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源安装位置。 - 拉手：采用不锈钢拉手。 - 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 - 不锈钢防腐合页：采用不锈钢模具一体成型。 - 防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 - 固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 8.教师演示讲台依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》满足以下技术要求：（1）安全性能-产品结构安全中通用结构安全：①基本结构安全：推拉构件应有防脱落装置或警示标识，标识内容的字体≥5号黑体。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。②孔及间隙：产品可触及区域内刚性部件上，深度≥10mm的孔及间隙，其直径或间隙用直径7mm的半球形手指探棒施力30N不应通过，或用直径12mm的半球形手指探棒不施力能通过。③基本结构安全：正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。④剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验，间隙应＜7mm或≥18mm。⑤基本结构安全：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应≥0.5mm。⑥剪切和挤压点-使用过程中的剪切和挤压：在预定的使用条件下，不应有可触及的剪切和挤压点。（2）安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。（3）实验台力学性能-实验台强度：①符合水平静载荷试验标准；②符合主台面垂直静载荷试验标准；③符合台面挠度试验；④符合跌落试验标准。（4）实验台力学性能-实验台耐久性：①符合水平耐久性试验标准；②符合垂直耐久性试验标准。（5）实验台力学性能-独立式实验台稳定性：①符合水平冲击稳定性试验标准；②符合垂直加载稳定性试验标准；③符合具有推拉构件的稳定性试验标准。 | 1 | 张 |
| 2 | 实验室专用水槽 | 1、采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。 2、实验室专用水槽技术要求满足：(1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:≥500 次，a,零部件无断裂、无豁裂;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形(2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 1 | 只 |
| 3 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 1 | 套 |
| 4 | 实验室专用洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 5 | 生物学生实验桌 | 规格：1200×600×780mm（±5mm）： 1、台面：采用20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，釉面和胚体经高温一体烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。台面四周带有宽≥10mm深≥2mm内圆弧止滑槽；学生桌面需要提前开孔方便显微镜电源线穿入下方的电源盒。一个桌子配二根收线器，可以把多余的显微镜电线收一下。 2、左右两侧及后围边采用铝合金材质，高于台面≥36mm，其中左右两侧围边长度≥317mm； 3、台面下两侧主体支撑采用高强度铝合金一体压铸成型，成型尺寸≥587×88×90，壁厚≥2.5mm 中间设置三根铝合金横梁尺寸分别为：前后中；其中支撑下横梁尺寸≥40mm×80mm，壁厚≥1.5mm椭圆形钢管；横梁之间嵌入两个书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸≥410mm×320mm×110mm，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡；后端配备两根加固支撑梁，厚度≥80mm，金属表面均经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，耐酸碱、耐腐蚀； 4、主立柱采用拉伸铝合金一体成型，成型尺寸≥100×44×710mm，下两侧支撑脚采用高强度铝合金一体压铸成型，成型尺寸≥527×56×95mm，桌侧脚预留专用孔位可与地面固定，孔上采用塑料配色装饰件装饰，金属表面均经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，耐酸碱、耐腐蚀。台面取孔，每一个功能柱上加装二个五孔插座。 5、生物学生实验桌依据GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》满足以下技术要求：（1）理化性能-硬质敷面理化：①耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；②表面耐磨性：素色--磨350r后应无露底现象；（2）理化性能-物理实验台面抗冲击：冲击高度≥1m；（3）实验台力学性能-实验台强度：①水平静载荷试验，符合标准；②主台面垂直静载荷试验，符合标准；③台面挠度试验，符合标准；④跌落试验，符合标准；（4）实验台力学性能-独立式实验台稳定性：①水平冲击稳定性试验，符合标准；②垂直加载稳定性试验，符合标准。 | 28 | 张 |
| 6 | 全新钢塑水槽柜 | 规格：450×600×800mm（±5mm） 1、水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。 2、全新钢塑水槽柜依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》进行检测，满足耐老化性，外观颜色不低于≥4级。 | 14 | 套 |
| 7 | 三联高低位龙头 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。 | 14 | 套 |
| 8 | PP一体化水槽 | 1、水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250（±5mm）。 2、PP一体化水槽技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件耐老化性（室内720h）：外观颜色不低于≥4级； | 14 | 套 |
| 9 | 多功能实验下水装置 | - 设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接。 2、多功能实验下水装置技术要求满足：GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件耐老化性（室内720h）：外观颜色不低于≥4级； | 14 | 套 |
| 10 | 多功能柱 | 规格：360×245×735mm（±5mm）1、整体采用实验室专用PP材质，四周圆弧处理，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。2、多功能柱依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测标准耐老化性，外观颜色≥4级。 | 28 | 套 |
| 11 | 学生安全电源 | 规格：92×152mm（±5mm） 1、工作环境：温度-10ºC~+40ºC，相对湿度＜85％（25ºC）海拔＜4000M； 2、市电AC220V/3A输出为2个五孔插座； 3、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压； 4、直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V； 5、交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V； 6、学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，避免学生的误操作。 7、学生安全电源技术要求依据JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》满足以下要求：（1）受控学生电源交流输出电压的测试符合标准。（2）受控学生电源直流稳压输出电压的测试符合标准。（3）机械强度之250N恒定力试验符合标准。（4）机械强度之外壳冲击试验符合标准。（5）未接地的可触及零部件符合标准。 （6）抗电强度试验符合标准。 | 28 | 个 |
| 12 | 教师演示电源 | 规格：500×260mm（±5mm） 1、教师演示台配备总漏电保护，可控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便； 2、教师电源总控采用≥7寸电阻式液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3、教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A； 4、教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 5、低压大电流值为40A，自动关断； 6、220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 7、教师演示电源技术要求依据JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》满足以下要求：（1）教师电源交流输出电压的测试符合标准。（2）教师电源直流稳压输出电压的测试符合标准。（3）机械强度之250N恒定力试验符合标准。（4）机械强度之外壳冲击试验符合标准。（5）未接地的可触及零部件符合标准。（6）抗电强度试验符合标准。 | 1 | 套 |
| 13 | 实验凳 | 规格：Φ315×450-500mm（±5mm） 1、凳脚材质：4个凳脚采用≥17×34×1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。螺旋升降式，升降距离不小于50mm，最高离地距离不小于500mm，凳面Ф315×高450-500mm（±5mm）， 2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。 4、凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 5、实验凳依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》符合以下技术要求：（1）水平燃烧性能符合的HB级要求：移去引燃源后不能出现可见有焰燃烧；火焰前端不能超过100mm标线；（2）垂直燃烧性能符合V-0级要求：单个试样的余焰时间≤10S；任一状态调节的一组试样的总余焰时间 ≤50S；第二次施加焰火后单个试样余焰时间加余辉时间≤30S；余焰或余辉未燃至夹持夹具；燃烧颗粒或滴落物未引燃棉垫。 | 56 | 张 |
| 实验室改造 |  |  |  |  |
| 1 | 桌椅拆除、搬迁 | 学校原有桌椅拆除、搬运至校园内校方指定地点。 | 1 | 项 |
| 2 | 吊顶拆除 | 旧吊顶及龙骨拆除。 | 106 | m² |
| 3 | 地板 | 地板瓷砖拆除。 | 106 | m² |
| 4 | 搬运费 | 吊顶、地板的拆除物搬运至校外相关部门规定可扔地点。 | 106 | m² |
| 5 | 墙面修补 | 墙面修补抹灰。 | 160 | m² |
| 6 | 墙面涂料 | 墙面刷涂料，家装环保漆。 | 160 | m² |
| 7 | 氛围装修 | 名人名言、制度牌，PVC材质等。人工及材料。 | 1 | 项 |
| 8 | 远传直读冷水表 | 1、DN50，有线，铸铁，卧式，无阀，+485，支持modbus协议，设备通过采集终端经网关到云平台。 | 1 | 套 |
| 9 | 实验室智慧配电箱 | 1、带1个以太网接口，便于管理接入设备与平台的互联互通。设备带DI、485,、DC5-12V输出等接口，可接物联网断路器、环境监测设备，设备可本地通过WEB或相关的软件直接管理；2、设备支持对物联网断路器本地或远程遥测、遥信、遥控的管理与控制，设备可管理物联网断路器32个，物联网监测设备10个；3、设备与智慧融合物联网断路器模块配套使用。软硬件设备，内嵌智慧融合控制系统。 | 1 | 套 |
| 10 | 网络线路改造 | DN25阻燃线管；教室及需要网络的功能室的网络需要重新布线，原有的五类线更换成六类线，从教室到实验楼对应楼层的交换机。2、每间户外线路不少于2条。3、每个学生桌两条网线，配置对应口数的交换机。 | 1 | 套 |
| 11 | 吊扇 | 1.4米，三叶56寸，三叶，功率85W。含新购电风扇，线路、吊杆、开关重新更换。 | 4 | 盏 |
| 12 | 设备调试 | 多媒体线路和设备布置，VGA线、HDMI线、音频线、电源线、喇叭线、网络线、打印机延长线等线路调试更换，使用电脑、电视、高清拍摄仪、音响、数码显微镜等设备正常运行。 | 1 | 项 |
| 13 | 讲台地台 | 规格4800*1600*200mm，讲台地台采用砖砌，水泥砂浆粉刷，外贴瓷砖，转角处圆弧打磨处理。。 | 1 | 套 |
| 14 | 铝扣板吊顶 | 1、轻钢龙骨安装，主副龙骨按照图纸间距组装，专用吊杆龙骨，吊杆做防锈处理。2、600x600x16mm厚铝扣板安装调整水平。 | 106 | 平方 |
| 15 | 洗拖把池 | 人造石，尺寸定制，不小于60*50*60cm。含安装及辅材。 | 1 | 套 |
| 16 | 地面开槽 | 管路铺设地面开槽 | 1 | 间 |
| 17 | 地面铺砖 | 铺砖包含人工费及材料水泥沙等：瓷砖尺寸：800*800mm。 | 106 | ㎡ |
| 18 | 瓷砖上墙 | 整室墙面贴碰砖，整室墙面贴碰砖高1.8米，300*600mm白瓷砖。 | 1 | 间 |
| 19 | 管路预埋 | 国标优质UPVC专用电工管ф25，4路黑板下墙面铺设至教师讲台。 | 1 | 项 |
| 20 | 护眼灯安装 | 照明安装护眼灯，护眼灯利旧需要嵌入吊顶。 | 1 | 间 |
| 22 | 电气布线 | DN25阻燃线管；配电箱至教师台电源线采用BV4.0mm²*3，学生位3组采用BV2.5mm²*3国标线材，符合国家标准。黑板左右预留新国标插座。 | 1 | 套 |
| 23 | 给、排水系统 | 给水：采用PPR复合管敷设，排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 ф25、ф20；DN75、DN50 | 1 | 套 |
| 24 | 保洁 | 施工过程及施工后对所有门窗，课桌椅，地面进行卫生打理。 | 106 | ㎡ |
| 25 | 消防沙箱 | 尺寸约：600*400*400mm，含袋装沙子。 | 1 | 件 |
| 二、物理探究实验室（506） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 基础设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能教师讲台 | 一、用途和尺寸 1、设备用途：教师教学展示设备要求集实验室智能集控、教师教学、演示实验等多场景功能于一体的教育装备； 该设备由大型一体化操作台面、桌体、示教终端、教学管理终端等配套组件构成； 2、设备尺寸：设备待机（部件全降）尺寸≥2400*850*950mm、设备工作（部件全升）≥2400*850*1600mm； 二、大型一体化操作台面 1、材质：理化板； 2、尺寸：长度2350mm(±50mm）、宽度700mm(±50mm）、厚度≥12.5mm； 3、台面可操作面积（板面面积）≥1.5m²； 4、一体化板面，非拼接设计，无拼缝； 5、为保证教师实验操作空间及便利性，设备台面可操作面积≥16000cm²； 三、桌体 1、桌体由分区式储物空间，键盘托盘，集控装置空间（含进线口）和接线空间（含置物架）构成； 2、储物空间区块≥5区块； 3、储物总空间≥0.4m³； 4、集控装置空间进线口尺寸：长≥90mm、宽≥40mm、至少两组，保障网线、电源总线、集控控制线、外接线等线束均可双向接入，防止空间过小线束摩擦； 5、接线空间（含置物架）尺寸：长≥290mm、宽90mm、至少一组，以便利交换机、教师主机、不间断电源、视频存储等设备布线安装，可安装尺寸满足：长≥450mm、宽≥550mm、高≥550mm，配送置物架； 6、集控装置：实体开关，一体化设计，不占用桌面空间，可一键分组控制吊装、电源、升降装置，且具备一键急停开关。 四、示教终端 示教终端由可升降交互演示实验屏、可升降摄像机、学生电源等零部件构成； 1、可升降交互演示实验屏 （1）尺寸≥15.6英寸； （2）分辨率≥1920*1080； （3）CPU ≥1.8GHz； （4）内存 ≥4GB； （5）内置存储：eMMC≥ 16GB； （6）支持屏幕多点触摸功能，支持≥10点触控； （7）为保证实验教考视频传输速度稳定，核心主板需集成千兆带宽交换芯片。 2、可升降摄像机 （1）设备具备不少于三个可升降摄像机，该设备运动零部件要求具备独立升降及组合升降功能，升降电机当堵转或阻止启动时，需通过过温保护装置或热保护装置防止电击、温度或着火危险，要求通过工控开关控制升降，升起后摄像机采集角度固定，降下后可完全收纳于机箱内，无凸起； （2）为保证视频采集质量和教师拍摄实验报告单等文档的显示清晰度，要求摄像头画面清晰、颜色正常、无干扰条纹、无暗角、黑点、黑印、图像反等现象，并且最大像素不低于400万。 （3）为避免升降支臂与升降口间隙落入灰尘、杂物等引起设备使用安全问题，在设备达到最大下降高度并停止后，支臂防尘盖自动遮盖升降口，升降口净空隙（不含防尘毛条）≤6mm,覆防尘毛条后升降口净空隙≤1mm。 3、电源 （1）电源要求由≥1个220V 5孔插座、≥1组交流电插座、≥1组直流电插座、≥2个USB接口，具备电压、电流、交直流状态显示功能，要求符合国家相关标准。 五、教学管理终端 教学管理终端由可升降显示屏和拓展接口等组成； 1、可升降显示屏； （1）尺寸：≥21.5英寸； （2）分辨率：≥1920*1080； （3）屏幕升起后屏体与桌面垂直并可显示全部画面，降下后可完全收纳于机箱内，无凸起； （4）配置CPU≥6核，主频≥4.0GHz； （5）内存：≥16GB； （6）内置存储：≥512GB，SSD； 2、拓展接口； （1）结构：翻转设计，使用时按压开关按钮弹开； （2）插座：220V 5孔插座≥2组； （3）网口：≥2个； （4）音视频接口：HDMI接口≥1个、VGA接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个； （5）设备的音视频输入接口需支持双向配置。 六、维保便捷 1、检修盖板需支持按功能模组分段式拆卸，局部检修时其他模组正常工作不受影响。 2、设备内置主要元器件均前向（与教师讲课方向相同）放置于机身前部机箱，人员维保时无需蜷缩于桌体下方，可采取自然姿势进行维保； 3、盖板要求带锁。 七、设备总输入端自带独立空气开关，保障用电安全。 八、运动零部件急停装置和物理开关 1、运动零部件急停装置：物理按键，按下即可切断全机运动零部件电源； 2、物理开关：运动零部件需要设独立物理开关。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师控制电源 | 1.主控面板规格≥500*260mm采用阻燃绝缘板制作，选用PC贴膜。设置32A漏电保护总开关方便使用，220V交流输出插座，取用新国标产品； 2.交流0-24V(30v)可调分辨率1V，数字键盘直接选取，数字表显示。输出电流1-3A可设置。短路过载自动保护，数显表闪烁提示； 3.直流稳压电源：0-24V(30V)连续可调，输出电流1-3A可设置，额定电流2A，调压分辨率为0.1V。短路、过载自动保护，数显表闪烁提示；轻触按键操作，数字键直接选取电压，数字表显示； 4.学生高压输出：学生用220V受教师主控台控制，分4组输出每组有一只轻触开关独立控制，每组额定电流10A； 5.教师可对学生电源输出锁定，锁定后学生电源不可调节，有教师统一管理。 | 1 | 张 |
| 3 | 学生实验桌 | 规格：1200mm*600mm*780mm（±5mm）； 1.新型塑铝结构： 2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板制作，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能; 4.中间电源盒：采用ABS注塑外壳。可拆装，方便安装电源和检修。 5.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚，上铝铸件造型采用斜撑加固造型，产品稳固，左右侧脚下连接梁采用钢制管，两端与钢制连接片焊接成型。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.具有背部档水板，左右挡板，前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 7.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 28 | 张 |
| 4 | 多功能柱 | 规格：340*200*720mm（±5mm）； 1.整体采用厚度≥1.0mm厚优质一级冷轧镀锌钢板(SPCCT)经CNC机压成形、焊接制作，四脚圆弧处理，地脚线缩进3mm，前后二块黑白相间喷涂镀锌钢板，用内六角螺丝拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 28 | 套 |
| 5 | 学生电源 | 1.翻转结构电源盒，每个学生电源应自带1个独立变压器，学生电源系统既能独立操作，也能被教师台控制； 2.通过上下键调节设置学生电源的低压交直流输出，保证输出的连续性。配有数显表显示输出设定电压； 3.学生电源的低压交流0-24v(30v)分辩率为1V。具备自动过载保护功能； 4.学生电源的低压直流1.5-24V(30V)分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能； 5.低压及220V高压分开控制均分4组。学生桌的220市电断开时，低压可正常使用； 6.学生电源被教师控制及锁定后，不能自主操作。 | 28 | 个 |
| 6 | 学生实验凳 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用≥17mm*34mm*1.7mm无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 2.升降高度：螺旋升降式，升降距离为≥50mm，最高离地距离为≥500mm； 3.带有升降固定自锁功能把手，防止凳面的晃动； 4.托盘：托盘厚度≥4mm，底托需为双层加厚，防止单层焊接时出现脱焊现象，增加整体的牢固度； 5.螺旋升降杆底部设有垫片，防止螺杆升降时整体从中心管子中滑出掉落； 6.凳面材质：凳面≥Φ300厚≥6mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光； 7.凳面四周圆弧处理，中间凳面碟高≥3mm； 8.凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体成型。凳面与凳脚留有一定的空间，便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 | 56 | 张 |
| 物理考评采集终端 |  |  |  |  |
| 1 | 理化生考生终端机 | 整体结构 (1)整体尺寸： 收拢状态尺寸：600*150*600mm（±5mm）； 展开状态尺寸：600*450*800mm（±5mm）； (2)主体结构： 设备主体由电脑主机、显示屏摄像头支臂及底座构成； 设备要求采用一体化设计，配置≥15寸触控屏、 ≥3路≥400W像素高清网络摄像头， 所有屏幕及所有摄像头同主机之间的连接要求无外漏线材； 摄像头支臂可通过旋转方式收拢或展开，以满足不同的使用场景； 2.材质及工艺： (1)底座：要求由镀锌钢板经CNC加工制成； (2)外壳：要求使用ABS+PC防火材料，注塑成型成型； (3)摄像头支臂：铝合金压铸成型或ABS+PC防火材料注塑成型； (4)表面喷涂：要求采用烤漆工艺； 底座耐腐蚀性（中性盐雾试验）：按照GB/T 10125-2021标准中规定的中性盐雾试验方法测试设备底座96h，测试结果”锈点数：0点，10级“。 底座涂层附着力测试：按照GB/T 9286-2021标准中的试验方法测试设备底座涂料附着力，测试结果为1级。 底座漆膜耐冲击测试：按照GB/T 1732-2020标准中的试验方法测试设备底座漆膜耐冲击性，冲击高度为40cm时，无裂纹、皱纹及剥落现象。 3.摄像头支臂的收拢及展开： (1)常规课堂上无需视频采集时，可将设备摄像头支臂收拢；实验考试或教学过程中需 要视频采集时，可将摄像头支臂展开； (2)摄像头支臂收拢或展开采用旋转方式，顶部摄像头支臂支持水平及垂直两个轴向的 旋转、侧视摄像头支持水平方向旋转； (3)转臂关节处配备阻尼转轴，并确保支臂旋转过程平稳；所有转臂设置90 ° 限位卡点、 确保支臂展开后摄像头视角正确； (4)摄像头支臂收拢后： 高度不超过≤550mm ，避免遮挡学生视线； 设备宽度≤135mm ，避免占用过多实验桌空间； (5)摄像头支臂展开后： 俯视网络摄像头可停留在标准实验桌面（120cm*60cm）桌面的正上方的中心位置， 视域可完整覆盖实验操作台面； 侧视摄像头停留在桌面上面左侧位置，通过约40°的斜视角覆盖实验操作区域，且视域 覆盖面积不低于标准实验桌面（120cm*60cm）的85%； 为避免摄像头支臂展开后影响学生操作，顶部摄像头支臂的最低处距桌面的不低于730mm，侧视摄像头支臂应位于距桌面左侧边的垂直距离不超过150mm且最低处距桌面的不低于400mm； 4.外部接口： (1)提供≥2路USB3.0接口、1路Type-C接口 (2)提供≥1路RJ45网口 (3)提供≥1路220VAC “品”字插座 【主板】 1.主控芯片：主频≥2.2GHz；集成提供≥6TOPS算力； 2. 内存：提供≥8GBLPDDR5； 3. 内置储存容量：提供≥64GBEMMC； 4接口配置： 提供≥1路Type-C（OTG）接口 提供≥2路USB3.0Type-A接口 提供≥1路USB2.0Type-A接口 提供≥1路USB2.0Wafer1.25 提供≥1路J45网络接口 提供≥1路电源接口 提供≥1路TF卡插槽，支持8GB-256GBTF卡 提供≥1路3 .5mm音频接口，4段(支持mic) 6. 网络： (1)WIFI：802. 11b/g/n/ac,2.4GHz/5 .0GHzWIFI (2)以太网：≥1000Mbps； 7.主板集成千兆高性能交换机芯片； 8.板载PCIe扩展槽，可用于插算力卡扩充算力； 额定电压：12V； 【视频采集系统】 设备配置俯视、侧视及正视共3路网络摄像头，可从多角度对学生实验操作过程进行录制，摄像头关键参数满足： (1)≥400W像素 (2)传感器类型:CMOS (3)视频帧率：≥25帧/秒 (4)支持畸变矫正 (5)视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 【显示器】 1.分辨率：≥1920*1080P； 2.尺寸：≥15寸； 3.接口：eDP 支持屏幕多点触摸功能。 实现多种教学功能： 为满足多教学场景设备使用率，要求设备具备全功能TYPE-C数据传输接口及对应软件功能，演示以下功能： 1、连接外接显示器，可免驱直接显示学生终端屏幕画面，方便进行观课、多画面输出及屏幕故障时继续使用； 2、外接耳机及麦克风，可免驱直接播放音频或录音，方便进行一机多用及接收多媒体资源； 3、免驱直接连接DIS传感器等实验室常用多媒体数据、图像采集设备，相关数据可直接采集到学生终端中，方便进行探究型实验。 要求演示视频中必须呈现由演示人员在现场整体场景中对具体功能进行按步骤以动态的方式对相关功能进行操作演示，而非单纯功能截屏、PPT演示。视频必须一镜到底拍摄，不允许剪辑和后期合成处理。 | 28 | 套 |
| 2 | 实验操作-校级教务管理软件 | 实验操作-校级教务管理软件 需满足管理员查看班级管理、老师管理、设备管理、教材管理等功能的需求，具体需求信息如下： 【班级管理】 1.新增年级信息：需满足管理员在新增年级时输入年级名称的需求； 2.编辑年级信息：需满足管理员在编辑年级时修改年级名称的需求； 3.新增班级信息：需满足管理员在新增班级时，选择所属年级和输入班级名称的需求； 4.编辑班级信息：需满足管理员在编辑班级时修改班级名称的需求； 5.新增学生信息：需满足管理员新增学生姓名、性别、学号、入学年份信息、学生头像的需求； 6.编辑学生信息：需满足管理员编辑学生姓名、性别、学号、入学年份信息、学生头像的需求； 7.批量导入学生信息：需满足管理员批量导入学生信息的需求； 【老师管理】 1.新增老师信息：需满足管理员新增老师时输入老师姓名、性别、手机号码、选择所带科目的需求； 2.编辑老师信息：需满足管理员编辑老师时修改老师姓名、性别、手机号码、选择所带科目的需求； 3.设置授课班级：需满足管理员设置该老师的授课班级的需求； 4.重置密码：需满足管理员重置老师登录密码的需求； 5.批量导入老师信息：需满足管理员批量导入老师信息的需求； 【设备管理】 1.添加实验室信息：需满足管理员输入实验室名称、设备数量、设备类型的需求； 2.编辑实验室信息：需满足管理员修改实验室名称、设备数量、设备类型； 3.设备状态：需满足管理员查看实验室设备连接状态的需求； 【教材管理】 1.新增教材信息：需满足管理员在新增教材时选择年级、科目、版本、课本、上传封面的需求； 1.1.支持管理员添加并管理学校的现用教材，可以新增授课教材； 2.新增教材目录：需满足管理员在新增教材目录时输入章节名称.输入小节名称的需求； 2.1.章节管理，可以新增章节、新增子章节、编辑或删除章节； 3.编辑教材信息：需满足管理员在编辑教材时选择年级、科目、版本、课本、上传封面的需求； 3.1.可以编辑授课教材编辑； 4.可以精确筛选年级和学科； | 1 | 套 |
| 3 | 实验教学-学生端管理软件 | 实验教学-学生端管理软件 需满足学生对测试管理、学生互评、直播课堂、学习资料、实验练习、实验挑战、作业管理、标准视频录制等功能的需求，具体需求信息如下： 【测试管理】 1.实验测试：需满足学生完成老师下发的实验测试的需求； 2.试题测试：需满足学生完成老师下发的试题测试的需求； 3.测试记录：需满足学生查看已完成的测试记录的需求； 【学生互评】 1.学生互评：需满足学生可以根据分组，互相评价对方的实验操作的需求； 【直播课堂】 1.直播课堂：需满足学生输入邀请码参与到正在进行中的直播课堂的需求； 【学习资料】 1.学习资料：需满足学生查看老师下发的学习资料的需求； 【实验练习】 1.需满足学生可以按评分点进行实验练习，需满足系统通过AI对学生的实验操作进行实时评价，强化学生对实验的理解的需求； 2.需满足学生自主登录，选择实验进行操作的需求； 3.需满足接入电子目镜或数码显微镜画面等实验数据的需求； 【实验挑战】 1.实验挑战：需满足学生可以模拟真实实验考试场景，发起一次实验挑战的需求； 【作业管理】 1.作业管理：需满足学生完成老师下发的课后作业的需求； 【标准视频录制】 1.视频录制：需满足老师在学生端登录账号录制实验标准视频的需求。 | 28 | 套 |
| 4 | 实验操作考点管理软件 | 实验操作考点管理软件 需满足管理员在系统查看实验室管理、学生管理、考试管理、视频监考、异常管理、备用批次管理等功能的需求，具体需求信息如下： 【实验室管理】 1.新增实验室：需满足管理员在新增实验室时输入实验室名称、设置所属学校、布局方式的需求；需满足新增备用设备信息的需求； 2.编辑设备信息：需满足管理员编辑设备信息，包括设备标识、摄像头IP、终端款式、终端版本号的需求； 3.考试配置：需满足管理员为实验室关联考场，配置组别号的需求； 4.删除实验室：需满足管理员删除实验室的需求； 5.设备自检：需满足管理员对实验室设备的状态、网络、摄像头等进行检查，统计当前实验室的异常设备数量以及异常详情的需求； 6.设备操控：需满足管理员操控实验室设备完成切换考务/教学模式、屏幕解锁等操作的需求； 7.导出设备信息：需满足管理员导出实验室的设备信息，包括设备序列号、IP地址等信息的需求； 【学生管理】 1.新增学生信息：需满足管理员通过输入学生姓名、学号、学校名称、年级、班级新增学生信息的需求； 2.编辑学生信息：需满足管理员编辑学生姓名、学号、学校名称、年级、班级，需满足上传学生照片的需求； 3.查询学生信息：需满足管理员通过学生姓名、学号、学校名称、年级、班级查询学生信息的需求； 4.批量导入学生：需满足管理员批量导入学生信息、批量导入学生照片的需求； 5.删除学生信息：需满足管理员删除学生信息的需求； 【考试管理】 1.查看考试信息：需满足管理员查看考试的基本信息、考试流程、终端流程、考试试卷、编排数据、考务人员的需求； 2.查询考试：需满足管理员通过考试名称、考试类型、考试模板、考试科目、考试状态、考试日期、创建人查询考试的需求； 3.终端预览：需满足管理员考前在终端预览检查每台设备绑定的试卷、器材清单、注意事项、答题卡的需求； 4.导出考试信息：需满足管理员导出编排数据、考生照片、试卷材料的需求； 5.打印准考证：需满足管理员打印考生准考证的需求； 6.打印座位表：需满足管理员打印考生座位表的需求； 【视频监考】 1.查看终端设备监控：需满足管理员查看终端设备监控画面，需满足统一/单独切换监控视角的需求； 2.查看教室监控：需满足管理员查看教室监控摄像头的监控画面的需求； 3.查看异常报警信息：需满足管理员查看异常设备的报警信息，包括设备位置、组别号、异常描述、解决状态等，需满足更新异常信息的处理状态的需求； 4.查看考生信息：需满足管理员查看考生信息，包括设备组别、考生姓名、准考证号、批次代码、组别号、场次名称、学校名称的需求； 【异常管理】 1.查看异常信息：需满足管理员查看考场上报的异常信息的需求； 2.处理异常信息：需满足管理员处理异常信息，处理方式包括参加补考、不做安排的需求； 3.导出异常信息：需满足管理员导出异常信息的处理结果的需求； 【备用批次管理】 1.新增备用批次：需满足管理员通过输入批次名称、到达时间新增备用批次的需求； 2.查询备用批次：需满足管理员通过批次名称、批次状态查询备用批次的需求； 3.编辑备用批次：需满足管理员编辑备用批次，需满足为参加备用批次考试的考生安排补考场次的需求； | 28 | 套 |
| 5 | 实验考试学生端软件 | 实验考试学生端软件 【考生终端】 1.屏幕解锁：需满足考场人员对考生终端进行屏幕解锁的需求； 2.考生登录：需满足考生输入准考证号登录终端系统的需求； 2.1.考前，可以根据学生实际报名信息进行登录，完成身份比对，并提供考场守则阅读； 3.信息确认：需满足考生登录成功后进行信息确认，包括考生个人信息确认、器材清单确认、摄像头检查的需求； 3.1.终端操作（考生终端），可以查看试题与器材清单； 4.考前倒计时：需满足考生在终端进入考前倒计时阶段阅读考试注意事项的需求； 5.考生答题：需满足考生查看试卷并答题，学生终端需满足填空题、单选题、多选题、判断题、简答题、表格题、生物抓拍题等多种题型的需求； 6.重做：需满足考生在规定时间内重新答题，重做后考生视频及答题区将自动清空的需求； 7.二次交卷：需满足考生提前交卷时进行二次确认的需求。 | 28 | 套 |
| 6 | 教学课堂管理软件 | 教学课堂管理软件 需满足管理员查看班级管理、课堂监控、屏幕分享、直播课堂、系统设置等功能的需求，具体需求信息如下： 【班级管理】 1.学生列表：需满足老师查看班级内学生姓名、性别、登录状态、座位、学号、最近登录时间的需求； 2.班级分组：需满足老师查看当前班级分组情况，随机将班级内全部学生分为两组和四组等的需求； 【课堂监控】 1.实时监控：需满足老师实时查看实验室设备终端画面的需求； 2.设备操控：需满足老师可以按照不同的模式操控学生端的设备的需求； 3.锁定屏幕：需满足老师可以锁定学生终端的屏幕的需求； 4.课堂互动教学，可以锁定、解锁学生屏幕； 【屏幕分享】 1.屏幕分享：需满足老师一键分享电脑屏幕内容到学生端屏幕的需求； 【直播课堂】 1.直播预约：需满足老师提前预约一趟直播课的需求； 2.直播课堂：需满足基于网络互通场景下，需支持老师发起、预约直播课，需满足老师跨班、跨校、跨区进行直播教学的需求； 【系统设置】 1.菜单配置：需满足老师灵活配置系统功能的需求； 2.课堂设置：需满足老师修改上课实验室、上课班级、上课时长、测试时间、评分方式的需求； 3.系统模式切换：需满足老师切换上课模式和备课模式，不同模式下对应不同功能模块，贴合老师实际教学工作的需求； 【智能助手】 1.部署要求：选用国产化的生成式大模型直接接入区/校级管理平台，可直接在对应平台中唤起使用，平台数据调用具备直接调用和访问平台的结构化数据库，并调用其中的数据进行运算和输出各类报表、图表和文档等。 2、实验操作行为诊断分析助手（危险行为预警）：具备对课堂实验操作危险（违规）行为实时侦测、反馈。针对实验过程中玩火、打闹、玩笔、玩手机、离开操作席位等危险（违规）行为进行基于实时视频识别的行为分析，触发该行为时在教师前端页面进行突出标红显示，并提示危险（违规）行为类型。 3、人机阅卷分析助手：具备教师运用自然语言进行交互。可根据AI智能赋分与人工赋分情况进行对比，提供总分偏离值分析、人机一致性分析、分项评分波动分析在内的各项分析报告，并对应生成报表。 4、课后检查助手：具备课后检查智能体功能，教师可运用该智能体完成课堂答题情况分析、课堂使用资源情况分析诊断、授课工具使用分析诊断等功能，帮助教师系统性梳理课堂教学过程中学生学习吸收情况、课堂资源运用情况等，帮助教师实现课堂教学过程的循证复盘。 5、考试分析助手：具备考试数据分析功能，教师可运用智能体完成即学即测的成绩分析，分析维度包含测试异常情况、测试对比分析、各评分点情况、个人及班级评分情况等 6、AI智能备课助手：具备智能备课助手功能，教师可通过自然语言描述，要求逐步生成教学所需的课件、教案等教学资料，资料需支持编辑。 多类型答题：为保证教学的高效便捷， 要求软件具备多类型答题功能，演示以下功能： 1、演示在本软件内的下发下发单选题、多选题、表格题、画图题、拍照题、AI识图题型，下发后学生终端可接收到相应的题目并答题，满足教师多种测试场景需求，其中拍照题支持用学生端设备调用任意摄像头拍照，提交后教学端可查看照片，支持放大缩小、旋转； 要求演示视频中必须呈现由演示人员在现场整体场景中对具体功能进行按步骤以动态的方式对相关功能进行操作演示，而非单纯功能截屏、PPT演示。视频必须一镜到底拍摄，不允许剪辑和后期合成处理。 | 1 | 套 |
| 7 | AI智能赋分软件 | AI智能赋分软件 需满足AI智能赋分的需求，具体需求信息如下： 1.筛选考试：需满足通过考试名称、考试类型、科目、赋分状态筛选考试的需求； 1.1.智能赋分，可以根据考试名称、考试类型、考试状态、考试科目进行搜索查询； 2.开始赋分：需满足对指定考试下的答卷进行赋分的需求； 2.1.需满足将考生视频传送给AI进行识别、计算的需求； 2.2.需满足为考生答卷进行智能赋分，AI自动为考生得分点进行打分的需求； 2.3.需满足AI自动截取考生视频中判定是否得分的关键帧截图和关键帧时间信息的需求； 2.4.自动采集，可以自动采集实验过程； 2.5.同步传送，可以同步传送算法模型进行识别、计算； 2.6.自动打分，可以根据实验数据设定自动计算分值； 2.7.查看成绩，可以点击任意一个打分点，查看打分点相关视频，校验实验步骤； 3.查看成绩： 3.1.需满足通过考生姓名、准考证号、组别号、学校名称查询成绩的需求； 3.2.需满足显示考生姓名、准考证号、组别号、学科试卷标签、学科实验得分、学校名称信息的需求； 3.3.需满足三种视角的视频同步播放、暂停，同时还能拉动进度条选择不同时间段的视频以及选择不同的播放速度的需求； 3.4.需满足显示操作评分点描述评、操作关键帧截图、分值、算法分值信息的需求； 3.5.需满足显示关键帧截图的时间点的需求； 3.6.需满足点击关键帧截图时间按钮进行视频跳转的需求； 3.7.需满足点击关键帧截图放大观看图像内容的需求； 4.导出成绩：需满足导出智能赋分结果的需求； 5.进度详情：需满足查看智能赋分的详细进度的需求； 6.异常详情：需满足查看智能赋分过程中出现异常的答卷的数量以及异常原因的需求； 7.实验选择：需满足实验选择功能，选择实验后展示实验评分点、分值等相关信息的需求； 8.开始练习：需满足将学生实验操作画面实时传送给AI进行识别、计算；需满足为学生实验操作进行实时智能赋分，AI自动判断实验操作评分点正误；需满足AI自动截取学生操作中判定是否得分的关键帧截图和关键帧时间信息的需求； 9.提交评分：需满足实验提交，并保存实验录屏和本次练习成绩的需求； 10.查看详情：需满足利用AI识别，将视频根据评分点数量分解为同等数量的关键画面，供教师在评分界面预览大图和选取播放，选取时可一键跳转至对应画面后退至少5秒的位置开始播放的需求； | 1 | 套 |
| 8 | 接入交换机 | 1.交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps； 2、不少于48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP； 3.支持ARP表项≥4K； 4.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5.支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 6.支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间≤50ms； 7.交换机支持音视频业务的智能运维，基于增强型媒体传输质量指标（Enhanced Media Delivery Index，eMDI）特性； 8.配置本项目需要千兆模块。 | 1 | 台 |
| 9 | 机柜 | 不小于22U机柜，前后钢化玻璃板金后门，高级典雅锁，满足左右开；安装立柱不小于2.0mm，安装梁不小于1.5mm，其余不小于1.2mm，表面脱脂、陶化、静电喷塑；带支脚。 | 2 | 台 |
| 10 | 校级算力终端 | 1.CPU：配置国产化≥2*CPU，单颗CPU核心数量≥48核心，主频≥2.6GHz； 2.内存：配置≥256G，最大容量支持≥4TB 3.硬盘：配置≥3块 480GSATA-SSD 硬盘，≥4块4T的SATA硬盘； 4.Raid卡：配置≥1块独立raid卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50等； 5.网卡：配置≥1*25GE光口，≥2*25G光纤模块， 6.GPU：配置≥2块国产GPU卡，支持≥42GB显存容量；单卡整机精度≥150 TOPS,半精度≥75 TFLOPS； 7.电源：电源不小于900W | 1 | 台 |
| 11 | 汇聚交换机 | 包转发率≥480Mpps/670Mpps,交换容量≥2.4Tbps/24Tbps,≥24个千兆电口,≥8个2.5GE 光口，19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带，支持≥1个子卡槽位，自带≥2个可拔插风扇，配置本项目需要光模块。 | 1 | 台 |
| 12 | 视频存储 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：包含不限于WEB、本地GUI界面； 接入路数：≥128路； 硬盘接口：≥16个SATA，单盘容量≤20T； 多路回放：支持≥16路回放； 音频输入：≥1路，RCA输入口； 音频输出：≥2路，RCA输出口； HDMI接口：≥4个； VGA接口：≥2个； 网络接口：≥4个（10M/100M/2500M以太网口，RJ-45）； 设备≥ 4 个 RJ45 接口为 10M/100M/1000M/2500M自适应以太网接口； 设备网络的上行带宽和下行带宽≥1280Mbps 支持≤128 路网络摄像机接入，总码流为 ≥1280Mbps；存储码流≤1280Mbps；转发码流≤1280Mbps；回放码流≤ 1280Mbps 硬盘数量：≥4块 单盘容量：≥6TB； 转速：≥7200RPM； 缓存：≥256MB | 1 | 台 |
| 物理教室506 |  |  |  |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除地砖/吊顶 | 专业人工拆除、运至指定地点、含垃圾外运 | 96 | m2 |
| 2 | 拆除灯具/电扇/窗帘 | 专业人工拆除、运至指定地点、含垃圾外运 | 1 | 项 |
| 3 | 原有桌椅、仪器设备的拆除及搬运费用 | 原有桌椅、仪器设备的拆除及过程中的搬运等费用，专业人工拆除、运至指定地点 | 1 | 项 |
| 地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 地砖 | 1、水泥砂浆找平层；2、同原教室地砖铺设，白水泥擦缝；3、地砖铺设 | 96 | m2 |
| 2 | 讲台地台 | 砖砌，水泥砂浆粉刷，外贴瓷砖，转角处圆弧打磨处理 | 1 | 项 |
| 3 | 拖把池 | 一体成型的洗拖把池，人造石，尺寸定制，不小于60*50*60cm。含安装及辅材。 | 1 | 项 |
| 4 | 消防沙箱 | 尺寸约：600*400*400mm，含袋装沙子。 | 1 | 个 |
| 天花工程 |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1、轻钢龙骨安装，主副龙骨按照图纸组装，专用吊杆龙骨，吊杆做防锈处理。 2、双层9.5厚纸面石膏板。 | 29.23 | m2 |
| 2 | 侧边石膏板吊顶 | 1、专用吊杆龙骨、扁铁；2、12厚阻燃板；3、9.5mm石膏板； | 6.62 | m2 |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 1、轻钢龙骨安装，主副龙骨按照图纸间距组装，专用吊杆龙骨，吊杆做防锈处理。 2、600x600x16mm厚铝扣板安装调整水平。 | 64.77 | m2 |
| 4 | 顶面乳胶漆 | 1、基层处理、接缝处理、批底两遍腻子、打砂纸、滚、乳胶漆二遍 （位置：石膏板平顶面层；侧边石膏板吊顶面层；窗帘盒展开宽度700mm；） | 48.73 | m2 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 1、基层处理、接缝处理、批底两遍腻子、打砂纸、滚、乳胶漆二遍 | 62.14 | ㎡ |
| 2 | 300x600mm墙砖 | 1、水泥砂浆找平层 2、300x600mm墙砖，白水泥擦缝3、瓷砖高度全屋1.8米 | 64.26 | ㎡ |
| 水电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 强弱电改造 | 管路预埋，国标优质UPVC专用电工管ф25，4路黑板下墙面铺设至教师讲台。教室包含新国标开关插座，照明管内穿线2.5平方，强弱电管线铺设、专业人工切割打槽、水泥沙修补等工作DN25阻燃线管；教室及需要网络的功能室的网络需要重新布线，原有的五类线更换成六类线，从教室到实验楼对应楼层的交换机。 | 94.00 | ㎡ |
| 2 | 给排水改造 | 1、包含给排水的管道的施工，含管道阀门及配件、套管及管道冲洗、消毒、试压，专业人工切割打槽、水泥沙修补等工作；2、含给排水接驳口、给排水检修口、含从墙体或楼板穿管所导致的开洞及修补费用。 | 94.00 | ㎡ |
| 3 | 护眼灯安装 | 照明安装护眼灯，护眼灯利旧需要嵌入吊顶。 | 1.00 | 间 |
| 4 | 吊扇 | 1.4米，三叶56寸，三叶，功率85W。含新购电风扇，线路、吊杆、开关重新更换。 | 4.00 | 盏 |
| 5 | 实验室智慧配电箱 | 1、带1个以太网接口，便于管理接入设备与平台的互联互通。设备带DI、485,、DC5-12V输出等接口，可接物联网断路器、环境监测设备，设备可本地通过WEB或相关的软件直接管理；2、设备支持对物联网断路器本地或远程遥测、遥信、遥控的管理与控制，设备可管理物联网断路器32个，物联网监测设备10个；3、设备与智慧融合物联网断路器模块配套使用。软硬件设备，内嵌智慧融合控制系统。 | 1 | 套 |
| 录播室 |  |  |  |  |
| 1 | 录播互动一体机 | 1.要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，支持壁挂式安装；内置国产化八核处理器、Linux系统、≥8GB内存，≥1T硬盘。2.要求录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 3.要求配置≥17英寸电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。4.要求具有多指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过触摸实现对屏幕背光的关闭和开启。5.要求支持≥2路HDMI输入接口，支持≥3路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面，≥1路HDMI自定义输出视频源和分辨率。6.要求支持≥1路线性输入，≥1路3.5mm音频输入，≥1路线性输出，≥1路3.5mm音频输出。7.要求支持≥2路RS232控制接口。8.要求支持≥1路TYPE-C接口，具备≥3路USB3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。9.要求录播主机内置不低于2个5W的扬声器，用于播放本地视频声音。10.要求支持≥5路RJ45网口，其中至少4路为POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。11.视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。12.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。13.为保证具有更好的散热效果，主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。 | 1 | 台 |
| 2 | 互动录播教研系统 | 1.系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。2.录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps，码流支持1000-20000kbps之间手动设置。3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称，可同步显示对应摄像机的电量，具有自动息屏功能，可选择息屏时间。4.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中手指拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。5.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色、≥8种字体背景颜色选择。6.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。7.支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。8.需支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。9.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。10.需支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。11.支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。12.台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。13.支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。14.系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。15.系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。16.支持对屏幕亮度进行设置，采用手指拖动方式控制屏幕的亮度。17.系统需支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。18.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。19.需支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存至少7天后自动删除。20.系统需支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，至少提供不限时长、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟、150分钟、180分钟、240分钟等多种方式可选。21.系统应具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调接直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。22.系统支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。23.要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。要求支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动。24.至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择。25.需支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果26.需支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）使用手指圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过手指拖拽调整抠像区域位置和大小；27.系统应具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式；28.要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。29.行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别需支持区分角色，自动成生行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中。30.内置互动系统，需支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。31.进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。32.创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。33.需支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。34.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。35.需支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息、信道状态。36.系统至少支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号，需支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置。 | 1 | 套 |
| 3 | 教师双目摄像机 | 1.需采用全景/特写双镜头设计，传感器：≥1/2.7英寸CMOS，特写镜头≥800万像素，全景镜头≥400万像素。2.教师特写镜头水平视场角不小于26°。全景镜头水平视场角不小于43°。3.需支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。4.视频编码标准: 需支持H.264/MJPEG，帧率需支持1~30fps，视频码率设置范围：不小于32Kbps ~ 16384Kbps。5.视频制式：需支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。6.音频编码标准：需支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率≥48KHz，音频码率：需支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。7.需支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，至少支持自动，室内，室外，一键式，手动；需支持背光补偿、图像冻结。8.摄像机接口：支持≥1路SDI，≥1路RJ45 （10M/100M自适应），≥1路Type-C，≥1路Line in 3.5mm音频接口；≥1路Line out 3.5mm音频接口。9.需支持 P0C和POE两种一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。10.需支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。11.需内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。12.人脸检测：需支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。13.系统具备图像识别功能，需支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。14.需支持通过浏览器进行管理，至少包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。15配合录播主机需支持人物动作分析，至少识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。16.需支持 DC12V、POE、POC三种供电方式。 | 1 | 台 |
| 4 | 学生双目摄像机 | 1.需采用全景/特写双镜头设计，传感器：≥1/2.7英寸CMOS，特写镜头≥800万像素，全景镜头≥400万像素。2.学生特写镜头水平视场角不小于43°。全景镜头水平视场角不小于110°。3.需支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。4.视频编码标准: 需支持H.264/MJPEG，帧率需支持1~30fps，视频码率设置范围：不小于32Kbps ~ 16384Kbps。5.视频制式：需支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。6.音频编码标准：需支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率≥48KHz，音频码率：需支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。7.需支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，至少支持自动，室内，室外，一键式，手动；需支持背光补偿、图像冻结。8.摄像机接口：支持≥1路SDI，≥1路RJ45 （10M/100M自适应），≥1路Type-C，≥1路Line in 3.5mm音频接口；≥1路Line out 3.5mm音频接口。9.需支持 P0C和POE两种一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。10.需支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。11.需内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。12.人脸检测：需支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。13.系统具备图像识别功能，需支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。14.需支持通过浏览器进行管理，至少包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。15配合录播主机需支持人物动作分析，至少识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。16.需支持 DC12V、POE、POC三种供电方式。 | 1 | 台 |
| 5 | 指向拾音话筒 | - 类型：电容式麦克风； - 指向性：心型指向性 - 频率响应：20Hz~20KHz； - 灵敏度：≥12mV/Pa； - 阻抗：≥150Ω； - 负载阻抗：≥1kΩ； - 信噪比：≥65dB,1kHz at 1Pa； - 最大耐声压级（THD<0.5%）：≥110dB SPL； 9.电流耗量：≤3mA； | 2 | 支 |
| 6 | 无线麦克风 | 1.设备外观小巧便携，可夹在衣服上，需采用OLED屏幕设计，显示音频信息及电量状态，可自由切换单声道和立体声模式。2.传输距离≥100米。3.需采用2.4GHz ISM自适应跳频通信传输技术，≤8毫秒的低延迟传输。4.内置≥3.7V/400mAh锂电池，单次续航时≥8小时，在TX、RX满电状态下搭配充电盒使用能将续航时间延长至30小时。5.需需采用双通道设计，配有3.5mm耳机插孔，支持实时监听。6.采用数字信号传输技术，内置高品质全向型麦克风，提供≥48KHz采样率，支持20-20KHz全频段音频采样。7.配有0-6级增益调节，能够实现-25.5dB~+24dB的电平输出。8.打开充电盒即可自动开机，盖上自动关机，无需手动配对。 | 1 | 套 |
| 三、便携式考评设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧实验校级管理系统软件：考务管理 | 1.具备实验室基础信息设置功能：支持添加实验室，并设置教室名称、学科、位置、备注等基础信息；支持查看和编辑实验室基础信息。 2、具备实验室列表管理功能：支持展示实验室列表；列表展示教室ID、教室名称、学科、位置、备注、设备总数等信息。 3、具备实验室座位管理功能：支持添加和编辑座位；支持展示实验室座位列表；支持根据座位号/设备SN搜索座位。 4、具备终端设备SN关联设置功能：支持在添加座位时指定关联设备SN；支持对已有座位修改、删除关联设备SN。 5、 具备远程配置功能：支持远程批量控制学生终端设备重启，完成终端重启指令的下发，所有终端在1秒内响应，以便快捷重置终端状态； 6、 具备批量带宽测试功能：支持测试实验室各终端设备到校级平台服务器的网络带宽，并根据测试结果输出带宽数据。 7、具备自定义实验考题功能：支持添加实验考题，设置试卷名称、试卷编号、学科、学段、录制时长等基础信息；支持对指定考题通过图片添加试题内容，支持添加多张内容图片；支持对指定考题添加多个考评点；支持对指定考题通过图片添加答题卡，支持添加多张答题卡图片；支持答题卡题目和评分细则关联。 8、具备生物实验考题设置电子目镜联动功能：支持对生物学科的实验考题设置是否关联电子目镜。 9、具备实验考题列表管理功能：支持展示考题列表，包含学科、试卷名称、学段、分值、录制时长、状态等信息；支持根据试卷名称、学科进行搜索；支持查看指定考题的试卷详情。 10、具备实验考题状态管理功能：支持对指定考题执行启用、禁用操作；支持按未启用、已启用、已禁用分类展示；未启用的考题允许编辑，已启用、已禁用的考题不允许编辑。 11、具备实验考题导入导出功能。 12、具备教师基础信息设置功能：支持添加教师，设置手机(登录用户名)、角色、姓名、密码、邮箱、任教学科等基础信息；支持修改教师的密码、邮箱、任教学科等基础信息。 13、具备教师列表管理功能：支持展示教师列表，包含用户ID、姓名、手机号(用户名)、邮箱、任课学科、角色等信息；支持统计教师总数量。 14、具备教师角色设置功能：支持设置教师角色，包括管理员、学科老师等。 15、具备考务基础信息设置功能：支持创建考务，设置考务名称、开始日期、结束日期、身份验证方式等基础信息；身份验证方式支持账号登录、不验证等多种方式。支持复制考务，复制后支持修改新的考务基础信息。 16、具备考务列表管理功能：支持展示考试任务列表，包含考务ID、考务名称、组考方、开始日期、结束日期、考试类型、考务状态、考生登录方式等信息；支持查看和管理指定考务的详情。 17、具备考务状态管理功能：支持对指定考务执行启动考试、结束考试操作；支持关联考务在评卷系统中的状态，并显示在考务列表中；支持按考务未开始、考试中、待派卷、阅卷中、已结束等状态分类查看考务；未开始的考务允许修改和删除，开始后不允许修改和删除。 18、具备考卷设置功能：支持对指定考务设置试卷，每个学科支持设置多个试卷，支持设置考试开始和结束日期；支持选择物理、化学、生物学科。 19、具备考生设置功能：支持设置参考学生，包括姓名、性别、考生号、证件号、学校、年级、班级、照片等信息；支持手工逐个添加考生；支持通过模板批量导入考生，页面提供导入模板下载；支持查看已加入的考生列表；支持对指定考生执行删除、编辑等操作。 20、具备考场设置功能：支持从实验室列表中选择教室作为考场；支持为每个学科设置考场；支持为每个考场设置开始和结束日期；支持为每个考场设置监考老师和抽签老师；支持为每个考场设置考位，每个考位可单独安排试卷；支持对考场、考位执行编辑、删除操作。 21、具备场次编排功能：支持根据考生数量、考场和考位安排、考试时段和场次间隔时间等设置，自动批量创建场次；支持通过电子表格批量导入排考数据；支持批量删除所有场次。 22、具备安排考生功能：支持批量安排考生到各场次；支持按班级批量排考、按年级批量排考；支持批量删除考生安排；支持查看和调整排考结果；支持自动计算并显示考点排考汇总情况和学科排考汇总情况。 23、具备考务下发功能：支持将考务信息下发到抽签系统和监考系统；支持接收上级平台（如有）下发的考务，并在本校执行。 24、具备考务执行数据收集功能：支持实时记录考务执行过程和结果数据；支持将考务执行数据实时上传到上级平台（如有）。 25、具备生成答卷数据功能：支持接收来自学生实验终端上报的提交答卷指令以及视频文件和答题卡数据，形成考生答卷数据。 26、具备上传答卷数据功能：支持将考生答卷数据上传到上级平台（如有）；支持设置上传范围（如有上级平台）。 27、具备考务数据统计功能：支持在考试中和考试结束后监管整个考务的考试完成进度和文件上传进度；支持统计并展示各场次的状态和文件上传进度；支持统计并展示整个考务的考试完成量和文件上传量。 28、具备考务数据导出功能：支持对考务统计数据自动生成图表，并导出到电子表格；导出信息包括学校、学科、实考数量、缺考数量，以及实考和缺考的考生详情。 29、具备设备资产清单功能：支持查看已注册的所有设备清单。 30、具备认证&接入功能：支持对尝试接入的设备进行认证；支持对合法设备正常接入；支持对非法设备拒绝接入。 31、具备座位关联功能：支持对设备进行座位绑定和解绑。 32、具备OTA升级功能：支持对终端软件进行远程批量升级。 33、具备状态监控功能：支持远程对终端进行实时状态监控。 34、具备账号管理功能：支持对系统中的所有用户账号统一管理；账号支持新增、删除、修改、查询等操作。 35、具备角色管理功能：支持为用户设置角色，包括管理员、抽签老师、监考老师、阅卷老师、任课老师等。 36、具备权限管理功能：支持根据用户角色和业务领域分配相应数据访问和操作权限。 37、具备系统配置功能：支持B/S架构，用户通过浏览器登录系统。 38、具备性能监控功能：支持实时监控服务器主要硬件资源的使用情况及软件系统的运行情况；支持对性能监控数据进行导出保存。 39、具备日志系统功能：支持记录和查看系统日志。 40、具备告警系统功能：支持对硬件资源占用率过高、系统运行异常的情况发出告警；支持设置资源占用率等告警阈值。 41、具备友好访问功能：支持B/S架构，用户通过浏览器登录系统。 | 1 | 室 |
| 2 | 智慧实验校级管理系统软件：阅卷管理 | 1.具备阅卷任务管理功能：支持从考务系统获取考务和答卷数据，并按照考务对阅卷任务进行分组管理；支持对同一考务内的各学科和各考卷进行分组管理；支持启动阅卷任务、结束阅卷任务、上传到上级平台（如有）、导出答卷等操作；支持根据批阅规则、批阅者角色、批阅者数量进行阅卷任务分配；支持查看答卷清单，包含考生姓名、证件号、批阅者、答卷状态、标记状态、得分；支持按照考生姓名/证件号、答卷状态、标记状态进行过滤；支持展示考务状态、上传状态、阅卷任务状态、批阅完成进度。 2、具备批阅规则设置功能：支持对指定考务设置批阅规则；支持根据考务需要设置阅卷方式为单轮阅卷或多轮阅卷；支持查看已设置的批阅规则。 3、具备阅卷老师设置功能：支持对指定阅卷任务安排批阅者；批阅者类型包括阅卷教师、仲裁教师、仲裁组长；支持手工逐个添加批阅者；支持通过模板批量导入批阅者，页面提供导入模板下载；支持查看已加入的批阅者列表；支持对指定批阅者执行删除、重置密码等操作。 4、 具备三轮阅卷功能：支持采用一份答卷分配2名阅卷老师、2名仲裁老师和仲裁组长。首先2名阅卷老师分别给出评分，如果两个评分偏差不大于设定的阈值，则系统软件应支持取两个评分的平均值作为最终得分，并结束此答卷阅卷；如果两个评分偏差大于设定的值，系统应支持将此答卷派发给另外2名仲裁老师重新评阅（第二轮），如果第二轮评分偏差在设定阈值内，则系统软件应以第二轮评分均值作为最终得分；如果两轮阅卷均不符合要求时，系统软件应支持提交该答卷给仲裁组长，由仲裁员决定最终得分； 5、具备在线观看视频阅卷功能：支持查看分配给自己的阅卷任务清单，按考务、学科和试卷排列；试卷列表包含试卷ID、阅卷状态、标记状态、得分等信息，不展示考生身份及考试发生的时间地点相关信息；支持进入评分界面后自动播放视频；支持俯视和侧视两路视频同屏同步播放，两路视频图像播放全程保持相互时延小于100毫秒；支持单控件同时控制两路视频，支持暂停、播放、跳转、倍速播放等操作；支持实时显示视频剩余时长；支持选择倍速播放；支持单个视频全屏播放以及退出全屏操作；支持同屏显示答题卡图片，支持答题卡图片放大和还原操作；对于有显微镜抓图的答卷，支持显示显微镜抓图及放大和还原操作；支持按编号显示该试卷对应考题的各考查要点；支持对各考查要点单独评分，分数自动汇总并实时显示总分；支持一键满分、提交并进入下一份答卷等快捷操作；支持在阅卷页面实时显示已阅进度；支持对答卷进行标记、取消标记；支持跳转到下一份试卷。 6、具备阅卷状态统计功能：支持查看分配给自己的阅卷任务的阅卷进度；支持根据阅卷状态展示全部试卷、未阅试卷、已阅试卷；支持在每种阅卷状态下根据标记状态展示全部试卷、未标记试卷、已标记试卷。 7、具备多轮阅卷功能：支持根据设置的批阅规则和批阅者角色，自动获取相应阅卷任务；支持根据批阅规则和评分结果，自动决策是否进入下一轮阅卷环节或者完成阅卷。 8、支持按考务、按学科导出成绩到电子表格； 9、导出成绩包含考务名称、学科、考点学校、年级、班级、考生姓名、试卷类型、试卷名称、证件号、考生号、各考评点得分、总成绩等字段。 10、支持根据考务、考生姓名/证件号、学科等信息查询考生成绩详情； 11、支持查询考生总得分、各评分点得分及批阅者； 12、支持查询考生实验操作视频和答题卡数据。 13、支持对评阅数据进行统计，展示图形化报表； 14、支持展示各年度、各考务的试卷得分率统计和批阅者批阅均分统计； 15、支持展示全部学科和指定学科的统计。 16、支持B/S架构，用户通过浏览器登录系统。 | 1 | 室 |
| 3 | 智慧实验校级管理系统软件教学管理 | 1.具备教学实验制作功能：支持添加教学实验，设置学科、实验名称、学段等基础信息；支持对指定教学实验通过图片添加实验信息，支持添加多张实验信息图片；支持对指定教学实验通过图片添加答题卡，支持添加多张答题卡图片；支持对指定教学实验添加实验步骤和操作细则；支持对指定教学实验添加演示视频，通过文件上传，支持添加多个视频文件；支持对生物学科的教学实验设置是否关联电子目镜。 2、具备教学实验列表管理功能：支持展示教学实验列表，包含实验ID、实验名称、学段、学科、当前状态等信息；支持根据实验名称、学段、学科进行搜索；支持查看指定教学实验的实验详情。 3、具备教学实验状态管理功能：支持对指定教学实验执行启用、禁用操作；支持按未启用、已启用、已禁用分类展示；未启用的教学实验允许编辑，已启用、已禁用的教学实验不允许编辑。 4、具备教学实验导入导出功能：支持教学实验的导入导出。 5、具备自定义实验教案功能：支持新建实验教学方案，并设置教案名称、实验内容；支持从教学实验列表中选择实验作为教案的实验内容，一个教案支持添加多个实验；支持在教案中添加多种教学环节；演示视频支持从本地上传文件，也支持指定链接；实践练习环节支持设置练习时长；自定义点评环节支持添加自定义视频。 6、具备实验教案列表管理功能：支持展示实验教学方案列表，展示字段包含学科、教案名称、创建人、状态等；支持对指定教案执行查看详情、编辑、发布等操作；支持将指定教案复制到新的教学方案；支持根据状态和教案名称进行搜索；支持按照学科分类展示。 7、具备从教学实验创建实验课功能：支持从列表中选择教学实验创建实验课；实验课基础信息包含实验课名称、实验、上课教室、上课年级、班级等；支持从考务系统中获取实验室列表，并供实验课选择作为上课教室。 8、具备实验课列表管理功能：支持展示实验课列表，包含实验课ID、实验课名称、教学方案、上课教室、上课班级、任课老师、状态、创建时间等信息；支持查看和管理指定实验课的详情；支持对指定实验课执行开始、结束操作。 9、具备播放演示视频功能：支持在实验教学页面播放实验对应的演示视频。 10、具备管理实操练习功能：支持一键开始实验练习，批量下发实验信息到各终端，并控制终端进入实验练习界面；支持一键结束实验，批量下发结束实验指令到各终端，并控制终端退出实验练习界面；支持实时监控设备状态和学生状态，支持同屏显示该实验室所有座位状态，不同状态用不同颜色标识；支持接收来自学生实验终端上报的结束实验指令以及视频文件和答题卡数据，形成学生练习数据；支持对指定座位重新下发实验；支持对指定座位标记异常和解除异常，并指定原因。 11、具备实验课堂老师点评功能：支持展示学生练习数据列表，包含姓名、座位号、上传状态、提交时间、标记状态、评阅状态、最终得分等信息；支持按标记状态、评阅状态、上传状态、姓名、座位号等进行搜索；支持选择指定学生练习数据进行点评；支持进入点评界面后自动播放视频；支持俯视和侧视两路视频同屏同步播放；支持单控件同时控制两路视频，支持暂停、播放、跳转、倍速播放等操作；支持实时显示视频剩余时长；支持选择倍速播放；支持单个视频全屏播放以及退出全屏操作；支持同屏显示答题卡图片，支持答题卡图片放大和还原操作；对于有显微镜拍照的练习，支持显示显微镜拍照及放大和还原操作；支持按编号显示该练习对应教学实验的各考查要点；支持对各考查要点单独评分，分数自动汇总并实时显示总分；支持一键满分、下一份、提交成绩等操作；支持对练习进行标记、取消标记。 12、 具备实验课堂总结功能：支持对学生实验练习和老师评分结果进行统计；支持统计各学生实验练习的成绩和耗时分布；支持统计全班学生实验练习的平均成绩、平均耗时；支持统计全班学生实验练习的正确率和错误率；支持统计全班学生实验练习的得分分布情况； 13、具备从实验教案创建实验课功能：支持从列表中选择实验教学方案创建实验课；实验课基础信息包含实验课名称、教学方案、上课教室、上课年级、班级等；支持从考务系统中获取实验室列表，并供实验课选择作为上课教室。 14、具备实验课堂自定义点评功能：支持在实验教学页面播放自定义的预置视频，支持对各考查要点进行点评；支持将自定义视频下发到各终端发起众评。 15、具备实验教学过程数据记录功能：支持对任课老师理化生实验上课情况进行记录；支持对学生理化生实验课堂练习情况进行记录。 16、具备实验教学过程数据收集功能：支持对全校理化生实验教学数据进行收集汇总；支持将实验教学数据上报至上级平台（如有）。 17、具备实验课程开展统计功能：支持从学校、年级、班级、学科、学期、老师等维度对实验课开展情况进行统计；支持将实验课开展统计数据上报至上级平台（如有）。 18、具备实验教学统计数据导出功能：支持将指定实验教学统计数据导出到本地文件。 19、具备友好访问功能：支持B/S架构，用户通过浏览器登录系统。 | 1 | 室 |
| 4 | 智慧实验校级管理系统软件：抽签系统 | 1.具备考前准备考务列表管理功能，支持根据考务属性展示相关考务的列表，列表信息包含考务ID、考务名称、组考方、开始时间、结束时间、考点名称、抽签进度等； 2、支持查看指定考务的考前详情，考前详情包括考试抽签、座位表和场次信息的详情。 3、具备抽签场次列表管理功能，支持展示指定考务各个场次的列表，列表信息包含学科、考场教室、场次号、场次日期、开始时间、结束时间等； 4、支持根据学科、考场、考试状态进行搜索抽签场次。 5、具备线上考试抽签功能，支持线上一键抽签，系统对该场次的考生进行随机抽签，并立即显示抽签结果，抽签结果包含姓名、考生编号、座位号等信息； 6、每个场次只允许抽签一次，对已抽签的场次，支持查看抽签结果。 7、 支持查看该考务的座位表信息，座位表包含开始时间、结束时间、考场教室、学科、座位号、座位试卷等信息；支持导出座位表到电子表格，表格包含考点名称、开始时间、结束时间、考场教室、学科、座位号、座位试卷等信息，辅助实验员老师准备相应实验器材； 8、支持查看该考务的场次信息，场次信息包含考试学科、考试教室、场次日期、场次号、开始时间、结束时间、考生姓名、身份证号、座位号等； 9、支持根据考场教室、场次号进行搜索场次信息； 10、支持导出场次信息到电子表格，表格包含学科、考场教室、场次号、开始时间、结束时间、考生姓名、身份证号、座位号、班级、试卷等信息。 11、支持B/S架构，用户通过浏览器登录系统。 | 1 | 室 |
| 5 | 智慧实验校级管理系统软件监考系统 | 1.具备监考任务列表管理功能，支持根据考务属性展示相关监考任务的列表； 2、列表信息包含考务ID、考务名称、学科、组考方、开始时间、结束时间、考点名称等； 3、支持查看指定考务的监考任务详情，监考任务详情中展示该监考任务各个场次的列表。 4、具备监考场次列表管理功能，监考场次列表信息包含开始时间、结束时间、学科、考场教室、场次号、任务状态等； 5、支持根据考场教室进行快捷切换； 6、支持根据监考任务状态进行过滤查看。 7、具备线上监考功能，支持选择指定场次进入监考页面； 8、支持一键开始考试，将各考位的考生信息和考题信息下发到对应终端； 9、支持一键结束考试，批量控制各终端结束考试并提交答卷； 10、 支持终端设备自检并实时监控各考位的设备状态和考生状态，支持同屏呈现该考场所有考位状态，不同状态用不同颜色标识。 11、支持对指定考位重新下发考试，将考生信息和考题信息下发到对应终端； 12、支持对指定考位标记异常和解除异常，并指定原因； 13、 具备监考现场换机功能，支持在监考界面对指定考位更换备机；当前考位在换机后，系统软件应支持在备机上换机后恢复正常考试状态。从监考老师操作换机开始到提交备机信息的整个操作过程应不大于5秒。 14、支持B/S架构，用户通过浏览器登录系统。 | 1 | 室 |
| 6 | 智慧实验校级AI系统软件：考试AI评分 | 1、支持在试卷管理中导入AI试卷，导入后可在试卷列表和试卷详情中看到显著的AI标识。 2、支持在AI试卷的基础信息中查询该试卷使用的模型名称、模型版本、更新时间及模型功能说明。 3、支持在AI试卷的试卷考评点信息中查询该试卷每一个考评点对应的评判规则，包括但不限于规则类型、规则名称、具体描述、关联动作操作、关联答题卡题目等。 4、支持管理员在考务管理中对AI试卷开启AI阅卷，不开启则为纯人工阅卷。 5、支持后台自启动，在收到终端录制的实验视频后，自动运行AI评分算法模型进行推理，不用等到考务结束再开始。 6、具备AI赋分功能，可根据实验试卷评分点设置，通过对实验器材和实验动作进行智能分析与判别，实现对学生实验操作过程及其完成情况进行全自动评价，支持对AI试卷的每一个评分点进行自动赋分。 7、具备AI错因解析功能，可根据实验试卷的评分标准，通过对实验视频和答题卡的分析，对扣分的考评点给出扣分理由。 8、具备AI评分呈现功能，支持查看实验考试AI评分结果，可以同步显示2路视频回放和答题卡图片，视频支持倍速播放、单路全屏，答题卡支持放大和还原，支持展示各评分点的考查要点、评分细则、AI检测实验情况、AI评分成绩及总分，扣分点有显著红色标识。 9、具备AI评分人工复核功能，可以同时显示AI评分成绩和复核成绩，支持对AI评分结果进行复核修正，总分实时更新，并支持下一份、标记试卷、一键满分、提交成绩等快捷操作。 10、具备AI评分准确率统计功能，支持通过对比AI评分与教师评分统计AI评分准确率。 11、支持查看AI评卷进度和人工复核进度，并显示具体已阅和总共的试卷数量。 12、支持对AI评分结果进行权限隔离，只有管理员和阅卷老师才能查看AI评分结果。 13、支持在后台配置相应的AI算力资源，一个学校支持配置1台或多台AI算力服务器。 14、支持根据AI评分任务自动分配AI算力资源，并对AI评分任务进行有效调度。 15、支持实时监控AI算力资源的运行状态、占用状态和负载状态等。 16、AI评分至少支持课标中的42个实验：(1)用刻度尺测量长度、用机械停表测量时间；(2)探究杠杆的平衡条件；(3)用天平测量物体的质量；(4)测量液体的密度；(5)用弹簧测力计测量力；(6)连接简单的串联电路和并联电路；(7)测量小灯泡的电功率；(8)探究电流与电压和电阻的关系；(9)用电流表测量电流；(10)用电压表测量电压；(11)探究光的反射定律_光具盘面板；(12)探究平面镜成像的特点；(13)测量物体运动的平均速度；(14)测量水平运动物体所受的滑动摩擦力；(15)探究通电螺线管外部的磁场分布；(16)探究浮力大小与哪些因素有关；(17)探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件；(18)探究光的反射定律_尺子和纸；(19)探究凸透镜成像的规律；(20)测量固体的密度；(21)常见酸、碱的化学性质；(22)一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制；(23)粗盐中难溶性杂质的去除；(24)二氧化碳的实验室制取与性质；(25)溶液酸碱性的检验；(26)燃烧的条件；(27)用高锰酸钾制取氧气；(28)种子萌发的环境条件；(29)观察酵母菌和霉菌；(30)用显微镜观察人血的永久涂片；(31)馒头在口腔中的变化；(32)观察叶片的结构；(33)探究种子萌发的环境条件；(34)观察草履虫；(35)测定某种食物中的能量；(36)观察根毛和根尖的结构；(37)制作并观察植物细胞临时装片；(38)观察人体的基本组织；(39)观察人的口腔上皮细胞；(40)练习使用显微镜；(41)观察种子的结构；(42)观察花的结构。 | 1 | 套 |
| 7 | 智慧实验校级AI系统软件：教学AI评分 | 1、支持在教学管理中添加或导入AI实验，AI实验可在教学实验列表和实验详情中看到显著的AI标识。 2、支持在AI实验的基础信息中查询该实验使用的模型名称、模型版本、更新时间及模型功能说明。 3、支持在AI实验的实验步骤信息中查询、编辑、导入实验步骤，每一个实验步骤有对应的评判规则，包括但不限于规则类型、规则名称、具体描述、关联动作操作、关联答题卡题目等。 4、支持在教学方案和实验课中引用AI实验，并设置是否开启AI，不开启则为纯人工点评。 5、支持后台实时推理，在学生做实验的同时，系统后台自动运行AI评分算法模型进行推理，不用等到实验结束再开始；实验结束后可立即查看AI点评结果。 6、支持在创建实验课时设置是否自动进入AI回看，当教学方案中开启AI点评，或开启了AI实验的AI点评时，终端可以自动进入AI回看。 7、具备AI点评功能，可根据实验评分点设置，通过对实验器材和实验动作进行智能分析与判别，实现对学生实验操作过程及其完成情况进行全自动点评，支持对AI实验的每一个评分点进行自动点评。 8、具备AI错因解析功能，可根据实验的评分标准，通过对实验视频和答题卡的分析，对扣分的考评点给出扣分理由。 9、具备AI点评呈现功能，支持在列表中批量查看各学生实验AI评定结果和AI计算状态，支持查看点评详情，可以同步显示2路视频回放和答题卡图片，视频支持倍速播放、单路全屏，答题卡支持放大和还原，支持展示各评分点的评分规则、AI检测实验情况、AI评定结果及最终得分，扣分点有显著红色标识。 10、具备AI点评教师复核功能，可以同时显示AI评定结果和教师复核结果，支持对AI评定结果进行复核修正，总分实时更新，并支持标记、一键全对、下一份、提交结果等快捷操作。 11、具备AI课堂总结功能，支持对实验的AI点评成绩、耗时、各评分点的正确率、错误率等数据进行统计分析并以图形化报表形式呈现。 12、支持在后台配置相应的AI算力资源，一个学校支持配置1台或多台AI算力服务器。 13、支持根据AI点评任务自动分配AI算力资源，并对AI点评任务进行有效调度。 14、支持实时监控AI算力资源的运行状态、占用状态和负载状态等。 15、AI点评至少支持课标中的42个实验：(1)用刻度尺测量长度、用机械停表测量时间；(2)探究杠杆的平衡条件；(3)用天平测量物体的质量；(4)测量液体的密度；(5)用弹簧测力计测量力；(6)连接简单的串联电路和并联电路；(7)测量小灯泡的电功率；(8)探究电流与电压和电阻的关系；(9)用电流表测量电流；(10)用电压表测量电压；(11)探究光的反射定律_光具盘面板；(12)探究平面镜成像的特点；(13)测量物体运动的平均速度；(14)测量水平运动物体所受的滑动摩擦力；(15)探究通电螺线管外部的磁场分布；(16)探究浮力大小与哪些因素有关；(17)探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件；(18)探究光的反射定律_尺子和纸；(19)探究凸透镜成像的规律；(20)测量固体的密度；(21)常见酸、碱的化学性质；(22)一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制；(23)粗盐中难溶性杂质的去除；(24)二氧化碳的实验室制取与性质；(25)溶液酸碱性的检验；(26)燃烧的条件；(27)用高锰酸钾制取氧气；(28)种子萌发的环境条件；(29)观察酵母菌和霉菌；(30)用显微镜观察人血的永久涂片；(31)馒头在口腔中的变化；(32)观察叶片的结构；(33)探究种子萌发的环境条件；(34)观察草履虫；(35)测定某种食物中的能量；(36)观察根毛和根尖的结构；(37)制作并观察植物细胞临时装片；(38)观察人体的基本组织；(39)观察人的口腔上皮细胞；(40)练习使用显微镜；(41)观察种子的结构；(42)观察花的结构。 | 1 | 套 |
| 8 | 智慧实验校级AI系统软件：AI辅助点评 | 1、支持在考试AI评分场景和教学AI点评场景启用AI辅助点评。 2、支持通过AI技术对实验视频根据实验步骤和评分点进行自动切片。 3、支持采用AI技术对实验视频进行自动标段，并在视频播放进度条上以不同颜色段标识。 4、支持将视频切片和实验操作步骤或评分点进行关联，并对评分点以不同颜色标识，和进度条上的颜色段相对应。 5、具备AI评分点跳转功能，对于AI检测出的动作，支持点击评分点或颜色段跳转到对应的视频片段，无需从头到尾去找，提升点评效率。 6、具备AI扣分点视频定位功能，对于AI检测出的动作错误点，支持点击红色扣分描述文字跳转到对应的出错的视频片段，实现快速定位。 | 1 | 套 |
| 9 | 智慧实验校级管理系统硬件：考试专用服务器 | 1、机架式服务器； 2、配置不少于2个CPU，每个CPU≥2.7GHz 18核36线程CPU，缓存≥8MB； 3、配置不少于2个内存，每个内存≥32GB； 4、配置SSD硬盘，容量≥960GB； 5、配置不少于2个HDD硬盘，每个HDD硬盘≥4TB； 6、配置独立阵列卡，支持RAID 0,1,10,5； 7、配置不少于2个千兆网口； 8、配置独立的BMC管理口，通过专用网络接口提供带外管理功能，独立于服务器的操作系统，允许管理员在服务器关机或操作系统故障时进行远程管理。 9、 提供专业内存套件，增强主板与内存的接触，防止内存松动和接触不良，提升产品稳定性。 | 1 | 台 |
| 10 | 智慧实验校级管理系统硬件：AI使能推理算力服务器 | 1、机架式服务器； 2、配置不少于2个CPU，每个CPU≥2.5GHz 20核40线程； 3、配置不少于4个内存，每个内存≥32GB； 4、配置SSD硬盘，容量≥960GB； 5、配置不少于4张推理卡，整机总算力≥140TFLOPS（FP32）或≥280TOPS（INT8），总显存≥96GB； 6、配置不少于2个千兆网口； 7、配置独立的BMC管理口，通过专用网络接口提供带外管理功能，独立于服务器的操作系统，允许管理员在服务器关机或操作系统故障时进行远程管理。 8、配置1+1冗余电源，功率≥2000W； 9、 支持主流人工智能开发框架和人工智能应用运行环境。 | 1 | 台 |
| 11 | 智慧实验校级管理系统硬件：机柜 | 1、42U网络机柜； 2、尺寸：600*1100*2055mm（宽*深*高）（±5mm）； 3、颜色：黑色； 4、散热：配备足量风扇； 5、隔层：≥3个托盘； 6、供电：≥2个PDU； | 1 | 台 |
| 12 | 汇聚交换机 | 1、24口三层交换机； 2、端口描述：≥24个千兆电口， ≥ 4个万兆光口； 3、包转发率：≥144Mpps； 4、交换容量：≥672Gbps。 | 1 | 台 |
| 13 | 路由器 | 1、企业级千兆路由器； 2、网口≥8个GE电口； 3、整机交换容量≥1Gbps； 4、带机量≥100； 5、支持IPSec VPN、NAT、QoS。 | 1 | 台 |
| 14 | 终端硬件 | 1.国产CPU，≥4核64位，主频≥2.0GHz； 2、内存≥4GB； 3、存储≥128GB； 4、内置操作系统，开机自启动，开放互联； 5、电容式触摸屏，支持多点（≥10点）触控，屏幕尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920*1080； 6、电源输入采用220V AC持续供电，并通过适配器转换，电源AC插头采用三插脚插头，防止漏电与意外掉电； 7、终端采用不少于3个USB扩展接口和1个Type C接口，并支持通过USB接口接入电子目镜或数码显微镜显示图像，支持接入耳机、麦克风、支持接入智能笔、支持为补光灯、智能笔等设备充电。 - 终端具备有线和无线通信接口，支持采用1000M网口有线方式和WiFi6无线方式联网，其中无线支持802.11b/g/n/AC/AX协议、2.4GHz和5GHz双频段。 9、支持通过正视摄像头对用户进行人脸识别认证，具备人证核验功能，支持将现场采集的活体人脸图像与人员证件照片或人脸特征信息进行1:1人脸识别，并给出人证一致性核验结果。 10、教室电源拉闸可以批量自动关机、合闸可以批量自动开机。电源接口和网线接口采用人性化设计，位置显眼，无需拆装即可方便插拔。 11、终端底部集成补光灯，用于生物实验补光，发光体长度不小于110毫米；补光灯支持独立的物理按键开关控制；补光灯和终端融为一体，不可拆卸。 12、终端应具备内置物理形态的彩色指示灯，和一体机融为一体，而非外挂接入；状态指示灯距离终端底部的高度不低于400毫米，状态指示灯水平360°可视；状态灯不少于三种颜色，用于区分闲置、待登录、网络连接异常等状态；异常状态反馈准确及时，且支持按照校级平台的指令进行实验考场终端批量闪烁及按需进行颜色变换。 13、支持通过俯视、侧视和正视三路摄像头同时录制实验操作过程和操作细节； 14、俯视摄像头能在一个画面内拍摄整个实验台； 15、侧视摄像头支持拍摄核心操作区内操作细节，侧视支持角度调节，满足不同实验的考试和教学需要； 16、正视摄像头在垂直方向可以上下滑动，滑动范围不低于150毫米，滑动全程标有刻度，用于不同高度的拍摄。 17、摄像头支架采用一体化支架，线材全隐藏，完全不外露，不可自由伸缩和旋转；支架与主机采用紧固件连接，不借助工具的情况下，不能将主机与支架分离。 18、俯视和侧视摄像头支架分别有一个水平方向旋转关节和一个垂直方向旋转关节；俯视摄像头水平方向旋转关节调节角度为0°-90°，垂直方向旋转关节调节角度为0°-180°；侧视摄像头水平方向旋转关节调节角度为0°-180°，垂直方向旋转关节调节角度为0°-180°。 19、支持在终端本地对俯视、侧视和正视摄像头单独设置分辨率、帧率和视频编码格式，分辨率支持2560x1440（400万像素）、1920x1080（200万像素）、1280x720（100万像素），帧率支持15、20、25、30FPS，编码格式支持H.264、H.265。 20、为满足不同学生最佳的考试及教学视觉效果，支持屏幕旋转，且旋转角度不低于90° | 2 | 台 |
| 15 | 智慧实验学生终端软件：实验考试 | 1、支持开机自动进入实验界面，且无法通过触屏操作退出； 2、系统自动和管理平台建立连接，根据业务需要保持通信； 3、考试前，系统接收来自管理平台的指令，并在终端屏幕上显示考生信息和座位号，以供考生核对身份； 4、考生通过触摸屏填写答题卡，支持单选题、多选题、填空题、画图题等题型； 5、考生提前做完实验支持自主提交，或者在倒计时结束时系统自动提交； 6、生物学显微镜类实验支持电子目镜、数码显微镜拍照功能，采集显微镜成像实时图片，并支持在显微镜拍照图像上涂写； 7、设备发生异常时及时在终端屏幕和监考页面告警提醒； 8、支持通过管理平台远程批量升级； 9、 终端软件应支持通过管理平台远程控制学生终端重启；在网络通畅条件下，发出重启后，终端软件应支持终端在1秒内响应，并重置终端状态。 | 2 | 套 |
| 16 | 智慧实验学生终端软件：实验教学 | 1.具备实验练习功能，练习前，终端屏幕显示座位号，并接收学生输入的姓名或学号，供学生快捷登录； 2、练习中，支持在终端屏幕上显示练习科目、题目、电子答题卡以及倒计时； 3、学生提前做完实验支持自主提交，或者在倒计时结束时系统自动提交； 4、生物学显微镜类实验支持电子目镜拍照功能，并支持在显微镜拍照图像上涂写； 5、设备发生异常时及时在终端屏幕和校级平台教学页面告警提醒； 6、 当校级平台选配智慧实验教学AI课堂评分软件并开启AI时，终端软件应支持在学生做完实验后显示AI点评界面，并自动对答题卡进行AI点评；终端软件应支持回看同屏显示的俯视视频、侧视视频及 AI点评结果；在AI点评结果中，终端软件应支持操作正确则标记对勾(√)，操作错误则标记错叉(×)，并用红色字体描述错误原因； 7、具备课件图片展示功能，支持在终端上显示管理平台下发的课件图片； 8、支持显示多张图片，通过滑动方式翻页； 9、学生无法通过屏幕操作退出课件展示页面； 10、支持接收管理平台的统一指令退出课件展示页面。 11、具备实验众评功能，支持接收管理平台发起的众评指令，并进入众评模式； 12、支持学生输入点评者姓名后进入点评界面； 13、支持回放管理平台指定的学生的实验练习视频，同屏显示俯视和侧视视频，同步播放； 14、支持同步控制两路视频的播放、暂停及倍速； 15、支持对某一路视频进行全屏播放以及退出全屏播放； 16、支持同屏显示答题卡图片，并支持放大和还原操作； 17、支持显示各实验要点的序号、描述及成绩，学生可以通过点选操作对每个实验要点进行评分； 18、支持在评分完成后点击提交成绩，点确认完成点评； 19、支持在点评完成后退出点评页面，并将点评结果上传到管理平台。 20、具备实验自评功能，支持接收管理平台发起的自评指令，并进入自评模式； 21、支持学生自行选择需要评价的实验视频后进入点评界面； 22、支持回放学生的实验练习视频，同屏显示俯视和侧视视频，同步播放； 23、支持同步控制两路视频的播放、暂停及倍速； 24、支持对某一路视频进行全屏播放以及退出全屏播放； 25、支持同屏显示答题卡图片，并支持放大和还原操作； 26、支持显示各实验要点的序号、描述及评定结果，学生可以通过点选操作对每个实验要点进行点评； 27、支持在点评完成后点击提交，点确认完成点评，并将点评结果上传到管理平台； 28、支持返回到实验视频列表再次选择需要点评的实验视频。 | 2 | 套 |
| 17 | 核心操作垫 | 核心操作垫，用于标注实验考试操作拍摄区域，统一实验桌面，辅助做实验视频拍摄和AI评分 | 2 | 张 |
| 18 | 考场交换机 | 1、48口二层交换机； 2、端口描述：≥48个千兆电口+4个万兆光口； 3、包转发率：≥132Mpps； 4、交换容量：≥336Gbps。 | 1 | 台 |
| 19 | 小型机柜 | 1、容量：≥18U； 2、颜色：深色； 3、配置：≥1个PDU插排、1块固定板、1组内嵌风扇部件、4只两英寸重型脚轮。 | 1 | 台 |
| 20 | 移动硬盘 | ≥2TB移动固态硬盘，支持Type-C/USB2.0/USB3.1，防震，超薄。 | 1 | 台 |
| 21 | 考场监考管理主机 | 配置不低于6核12线程2.5GHz CPU、16GB内存、480GB SSD系统盘、1TB机械硬盘、千兆网口、23英寸显示器，支持WiFi，带操作系统和键鼠套装。 | 1 | 台 |
| 四、化学办公室和准备室203、203-1 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 拆除吊顶 | 专业人工拆除、运至指定地点、含垃圾外运 | 60 | m2 |
| 2 | 拆除灯具/电扇/窗帘 | 专业人工拆除、运至指定地点、含垃圾外运 | 1 | 项 |
| 3 | 报废桌椅、仪器设备的拆除及搬运费用 | 原有桌椅、仪器设备的拆除及过程中的搬运等费用，专业人工拆除、运至指定地点，装修好，橱柜等设备搬运到指定位置 | 1 | 项 |
|  |  | 地面工程 |  |  |
| 4 | 大理石水槽台 | 含安装及辅材。尺寸定制，整体长度大于1.6米，宽度0.6米，高0.85米。采用人造大理石制作，含安装及水龙头、排水、防水等辅材。需要至少二个长度大于50厘米的台面。（203） | 1 | 个 |
|  | 大理石水槽台 | 含安装及辅材。尺寸定制，采用大理石制作，含安装及水龙头、排水、防水等辅材。需要至少2个长度大于40厘米的台面。水槽桌：≥220cm×60cm×85cm水槽长≥55cm×宽50 cm×30cm（203-1） | 1 | 个 |
| 天花工程 |  |  |  |  |
| 5 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1、轻钢龙骨安装，主副龙骨按照图纸组装，专用吊杆龙骨，吊杆做防锈处理。2、双层9.5厚纸面石膏板。 | 1 | 项 |
| 6 | 侧边石膏板吊顶 | 1、专用吊杆龙骨、扁铁；2、12厚阻燃板；3、9.5mm石膏板； | 1 | 项 |
| 7 | 铝扣板吊顶 | 1、轻钢龙骨安装，主副龙骨按照图纸间距组装，专用吊杆龙骨，吊杆做防锈处理。 2、600x600x16mm厚铝扣板安装调整水平。 | 1 | 项 |
| 8 | 顶面乳胶漆 | 1、基层处理、接缝处理、批底两遍腻子、打砂纸、滚、乳胶漆二遍 （位置：石膏板平顶面层；侧边石膏板吊顶面层；窗帘盒展开宽度700mm；） | 1 | 项 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |
| 9 | 墙面乳胶漆 | 1、基层处理、接缝处理、批底两遍腻子、打砂纸、滚、乳胶漆二遍 | 1 | 项 |
| 水电工程 |  |  |  |  |
| 10 | 给电、排水改造 | 1、包含给排水的管道的施工，含管道阀门及配件、套管及管道冲洗、消毒、试压，专业人工切割打槽、水泥沙修补等工作2、含给排水接驳口、给排水检修口、含从墙体或楼板穿管所导致的开洞及修补费用3、电源开关更换，智慧电源控制空调、插座、照明 | 1 | 项 |
| 11 | 氛围装修 | 制度牌定制等 | 1 | 套 |
| 12 | 保洁 | 施工过程及施工后对所有门窗，仪器柜，地面进行卫生打理。 | 60 | ㎡ |
| 13 | 护眼灯安装 | 203照明安装护眼灯，护眼灯利旧需要嵌入吊顶。 | 1 | 间 |
|  |  | 203-1安装4个新护眼灯。 | 4 | 个 |
| 14 | 电风扇 | 1.4米，三叶56寸，三叶，功率85W。含新购电风扇，线路、吊杆、开关重新更换。203一个，203-1二个。 | 3 | 个 |
| 15 | 办公桌子 | T字型双人座，含储物柜、活动柜、办公椅。1、桌面规格大于600×1200。挡板高度定制，储物柜定制2、桌面采用木材使用ENF材质；3、铝合金材质接手。(椅子利旧） | 2 | 个 |
| 16 | 全钢文件柜 | 1、1000*500*2000mm（±5mm）,全钢结构。上、下柜安装锁。2、柜体整体采用优质镀锌钢板材质，层板厚≥1.2mm，侧板、顶板、挂板≥1.0mm，背板厚≥0.7mm，表面经高温环氧树脂静电粉末喷涂而成。3、上部门板内嵌玻璃对开门，柜体内侧设置模具CNC电脑冲孔精准卡槽，下柜钢制双开门，层板带加强筋可以随意调节高度。4、铰链：采用优质铰链，地脚：采用实验室专用的尼龙地脚，可调整柜体的平整度。 | 1 | 个 |
| 17 | 实验室准备桌 | 1、全钢准备台：规格：2000×1200×800mm （±5mm） 2、台面： 采用≥15mm厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板, 防火阻燃，耐腐蚀污染，耐刻刮，抗变形，环保，使用寿命长。2.1、表面耐污染性能要求：参照GB/T17657-2022要求，检测至少包含：硫酸98%，硝酸65%，盐酸37%，乙酸99%，磷酸85%，氢氧化钠饱和溶液，双氧水30%，仁和碘酒，甲醛37%，甲醇99%，氨水28%，氯苯99%，二氯甲烷99%，氢氧化钾饱和溶液，过氧化氢30%，糖醛99%，乙醚99%，二恶烷99%，丙酮99%，高氯酸饱和溶液等≥20种试剂，检测时间≥48小时，检测结果为：5级（无明显变化）。2.2、耐光色牢度要求：参照GB/T 17657-2022要求，测试时间≥12小时，检测结果为：变色等级≥4级。2.3、耐高温要求：参照GB/T 26696-2011 6.9要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：1级。2.4、承载性能要求：参照T/CIQA 10-2020要求，均匀施加≥720kg载荷，保载≥600H，未破损。2.5、吸水率要求：参照GB/T 4100-2015要求，检测结果为：平均值≤0.004%。2.6、抗冲击性要求：参照GB/T 3810.5-2016或者T/CIQA10-2020要求，检测结果为：≥0.86；3、柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理； 4、结构：准备边台为组合式设计，整体结构设计合理，台下设有储物柜，内设一层活动层板，可存放显微镜及实验仪器。5、铰链：采用115度铰链，开合十万次以上； | 1 | 个 |
| 四、生物准备室303、生物仪器室303-1 |  |  |  |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除吊顶 | 专业人工拆除、运至指定地点、含垃圾外运 | 60 | m2 |
| 2 | 拆除灯具/电扇/窗帘 | 专业人工拆除、运至指定地点、含垃圾外运 | 1 | 项 |
| 3 | 报废桌椅、仪器设备的拆除及搬运费用 | 原有桌椅、仪器设备的拆除及过程中的搬运等费用，专业人工拆除、运至指定地点，装修好，橱柜等设备搬运到指定位置 | 1 | 项 |
| 地面工程 |  |  |  |  |
| 4 | 大理石水槽台 | 含安装及辅材。尺寸定制，整体长度大于1.6米，宽度0.6米，高0.85米。采用人造大理石制作，含安装及水龙头、排水、防水等辅材。需要至少二个长度大于40厘米的台面。303 | 1 | 个 |
|  | 大理石水槽台 | 含安装及辅材。尺寸定制，整体长度大于1.6米，宽度0.6米，高0.85米。采用人造大理石制作，含安装及水龙头、排水、防水等辅材。需要至少二个长度大于70厘米的台面。303-1 | 1 | 个 |
| 天花工程 |  |  |  |  |
| 5 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1、轻钢龙骨安装，主副龙骨按照图纸组装，专用吊杆龙骨，吊杆做防锈处理。2、双层9.5厚纸面石膏板。 | 1 | 项 |
| 6 | 侧边石膏板吊顶 | 1、专用吊杆龙骨、扁铁；2、12厚阻燃板；3、9.5mm石膏板 | 1 | 项 |
| 7 | 铝扣板吊顶 | 1、轻钢龙骨安装，主副龙骨按照图纸间距组装，专用吊杆龙骨，吊杆做防锈处理。2、600x600x16mm厚铝扣板安装调整水平。 | 1 | 项 |
| 8 | 顶面乳胶漆 | 1、基层处理、接缝处理、批底两遍腻子、打砂纸、滚、乳胶漆二遍 （位置：石膏板平顶面层；侧边石膏板吊顶面层；窗帘盒展开宽度700mm；） | 1 | 项 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |
| 9 | 墙面乳胶漆 | 1、基层处理、接缝处理、批底两遍腻子、打砂纸、滚、乳胶漆二遍 | 1 | 项 |
| 水电工程 |  |  |  |  |
| 10 | 给电、排水改造 | 1、包含给排水的管道的施工，含管道阀门及配件、套管及管道冲洗、消毒、试压，专业人工切割打槽、水泥沙修补等工作2、含给排水接驳口、给排水检修口、含从墙体或楼板穿管所导致的开洞及修补费用3、电源开关更换，智慧电源控制空调、插座、照明 | 1 | 项 |
| 11 | 保洁 | 施工过程及施工后对所有门窗，仪器柜，地面进行卫生打理。 | 60 | ㎡ |
| 12 | 护眼灯安装 | 安装6个新护眼灯。平嵌入吊顶。 | 6 | 个 |
| 13 | 电风扇 | 1.4米，三叶56寸，三叶，功率85W。含新购电风扇，线路、吊杆、开关重新更换。303一个，303-1二个。 | 3 | 个 |
| 生物办公室307 |  |  |  |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除吊顶 | 专业人工拆除、运至指定地点、含垃圾外运 | 30 | m2 |
| 2 | 拆除灯具/电扇/窗帘 | 专业人工拆除、运至指定地点、含垃圾外运 | 1 | 项 |
| 3 | 报废桌椅、仪器设备的拆除及搬运费用 | 原有桌椅、仪器设备的拆除及过程中的搬运等费用，专业人工拆除、运至指定地点，装修好，橱柜等设备搬运到指定位置 | 1 | 项 |
| 地面工程 |  |  |  |  |
| 4 | 大理石水槽台 | 含安装及辅材。尺寸定制，整体长度大于1.6米，宽度0.6米，高0.85米。采用人造大理石制作，含安装及水龙头、排水、防水等辅材。需要至少二个长度大于60厘米的台面。 | 1 | 个 |
| 天花工程 |  |  |  |  |
| 5 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1、轻钢龙骨安装，主副龙骨按照图纸组装，专用吊杆龙骨，吊杆做防锈处理。 2、双层9.5厚纸面石膏板。 | 1 | 项 |
| 6 | 侧边石膏板吊顶 | 1、专用吊杆龙骨、扁铁；2、12厚阻燃板；3、9.5mm石膏板 | 1 | 项 |
| 7 | 铝扣板吊顶 | 1、轻钢龙骨安装，主副龙骨按照图纸间距组装，专用吊杆龙骨，吊杆做防锈处理。2、600x600x16mm厚铝扣板安装调整水平。 | 1 | 项 |
| 8 | 顶面乳胶漆 | 1、基层处理、接缝处理、批底两遍腻子、打砂纸、滚、乳胶漆二遍 （位置：石膏板平顶面层；侧边石膏板吊顶面层；窗帘盒展开宽度700mm；） | 1 | 项 |
|  |  | 墙面工程 |  |  |
| 9 | 墙面乳胶漆 | 1、基层处理、接缝处理、批底两遍腻子、打砂纸、滚、乳胶漆二遍 | 1 | 项 |
|  |  | 水电工程 |  |  |
| 10 | 给排水改造 | 1、包含给排水的管道的施工，含管道阀门及配件、套管及管道冲洗、消毒、试压，专业人工切割打槽、水泥沙修补等工作2、含给排水接驳口、给排水检修口、含从墙体或楼板穿管所导致的开洞及修补费用. 3、迁水管到阳台，做拖把池。人造石，尺寸定制，不小于60*50*60cm。含安装及辅材。 | 1 | 项 |
| 11 | 氛围装修 | 制度牌定制等 | 1 | 套 |
| 12 | 保洁 | 施工过程及施工后对所有门窗，仪器柜，地面进行卫生打理。 | 30 | ㎡ |
| 13 | 护眼灯安装 | 照明安装护眼灯，护眼灯利旧需要嵌入吊顶。 | 2 | 间 |
| 14 | 电风扇 | 1.4米，三叶56寸，三叶，功率85W。含新购电风扇，线路、吊杆、开关重新更换。303一个，303-1二个。 | 2 | 个 |
| 15 | 办公桌子 | 独立办公桌，含储物柜、活动柜、办公椅。1、桌面规格大于600×1200。挡板高度定制，储物柜定制2、桌面采用木材使用ENF材质；3、铝合金材质接手。(椅子利旧） | 2 | 个 |
| 16 | 实验室准备桌 | 1、全钢准备台：规格：2400×1200×800mm （±5mm） 2、台面： 采用≥15mm厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板, 防火阻燃，耐腐蚀污染，耐刻刮，抗变形，环保，使用寿命长。2.1、表面耐污染性能要求：参照GB/T17657-2022要求，检测至少包含：硫酸98%，硝酸65%，盐酸37%，乙酸99%，磷酸85%，氢氧化钠饱和溶液，双氧水30%，仁和碘酒，甲醛37%，甲醇99%，氨水28%，氯苯99%，二氯甲烷99%，氢氧化钾饱和溶液，过氧化氢30%，糖醛99%，乙醚99%，二恶烷99%，丙酮99%，高氯酸饱和溶液等≥20种试剂，检测时间≥48小时，检测结果为：5级（无明显变化）。2.2、耐光色牢度要求：参照GB/T 17657-2022要求，测试时间≥12小时，检测结果为：变色等级≥4级。2.3、耐高温要求：参照GB/T 26696-2011 6.9要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：1级。2.4、承载性能要求：参照T/CIQA 10-2020要求，均匀施加≥720kg载荷，保载≥600H，未破损。2.5、吸水率要求：参照GB/T 4100-2015要求，检测结果为：平均值≤0.004%。2.6、抗冲击性要求：参照GB/T 3810.5-2016或者T/CIQA10-2020要求，检测结果为：≥0.86；3、柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理； 4、结构：准备边台为组合式设计，整体结构设计合理，台下设有储物柜，内设一层活动层板，可存放显微镜及实验仪器。5、铰链：采用115度铰链，开合十万次以上； | 1 | 个 |
| 四、物理准备室403、物理仪器室办公室403-1 |  |  |  |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除吊顶 | 专业人工拆除、运至指定地点、含垃圾外运 | 60 | m2 |
| 2 | 拆除灯具/电扇/窗帘 | 专业人工拆除、运至指定地点、含垃圾外运 | 1 | 项 |
| 3 | 报废桌椅、仪器设备的拆除及搬运费用 | 原有桌椅、仪器设备的拆除及过程中的搬运等费用，专业人工拆除、运至指定地点，装修好，橱柜等设备搬运到指定位置 | 1 | 项 |
| 地面工程 |  |  |  |  |
| 4 | 大理石水槽台 | 含安装及辅材。尺寸定制，采用大理石制作，含安装及水龙头、排水、防水等辅材。需要至少2个长度大于40厘米的台面。水槽桌：185cm×60cm×85cm水槽长55cm×宽50 cm×30cm | 1 | 个 |
|  | 大理石水槽台 | 含安装及辅材。尺寸定制，采用大理石制作，含安装及水龙头、排水、防水等辅材。需要至少2个长度大于40厘米的台面。水槽桌：220cm×60cm×85cm水槽长55cm×宽50 cm×30cm | 1 | 个 |
| 天花工程 |  |  |  |  |
| 5 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1、轻钢龙骨安装，主副龙骨按照图纸组装，专用吊杆龙骨，吊杆做防锈处理。2、双层9.5厚纸面石膏板。 | 1 | 项 |
| 6 | 侧边石膏板吊顶 | 1、专用吊杆龙骨、扁铁 2、12厚阻燃板 3、9.5mm石膏板 | 1 | 项 |
| 7 | 铝扣板吊顶 | 1、轻钢龙骨安装，主副龙骨按照图纸间距组装，专用吊杆龙骨，吊杆做防锈处理。2、600x600x16mm厚铝扣板安装调整水平。 | 1 | 项 |
| 8 | 顶面乳胶漆 | 1、基层处理、接缝处理、批底两遍腻子、打砂纸、滚、乳胶漆二遍 （位置：石膏板平顶面层；侧边石膏板吊顶面层；窗帘盒展开宽度700mm；） | 1 | 项 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |
| 9 | 墙面乳胶漆 | 1、基层处理、接缝处理、批底两遍腻子、打砂纸、滚、乳胶漆二遍 | 1 | 项 |
| 水电工程 |  |  |  |  |
| 10 | 给排水改造 | 1、包含给排水的管道的施工，含管道阀门及配件、套管及管道冲洗、消毒、试压，专业人工切割打槽、水泥沙修补等工作；2、含给排水接驳口、给排水检修口、含从墙体或楼板穿管所导致的开洞及修补费用. 3、迁水管到阳台，做拖把池。人造石，尺寸定制，不小于60*50*60cm。含安装及辅材。 | 1 | 项 |
| 11 | 保洁 | 施工过程及施工后对所有门窗，仪器柜，地面进行卫生打理。 | 60 | ㎡ |
| 12 | 护眼灯安装 | 安装6盏新护眼灯。平嵌入吊顶。403二盏、403-1四盏 | 6 | 个 |
| 13 | 电风扇 | 1.4米，三叶56寸，三叶，功率85W。含新购电风扇，线路、吊杆、开关重新更换。403一个，403-1二个。 | 3 | 个 |
| 14 | 办公桌子 | 独立办公桌，含储物柜。1、桌面规格大于600×1200。挡板高度定制，储物柜定制2、桌面采用木材使用ENF材质；3、铝合金材质接手。(椅子利旧）403和403-1各一个。 | 2 | 个 |
| 15 | 氛围装修 | 制度牌定制等 | 1 | 套 |
| 16 | 实验室准备桌 | （503、503-1）1、全钢准备台：规格：2400×1200×800mm （±5mm） 2、台面： 采用≥15mm厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板, 防火阻燃，耐腐蚀污染，耐刻刮，抗变形，环保，使用寿命长。2.1、表面耐污染性能要求：参照GB/T17657-2022要求，检测至少包含：硫酸98%，硝酸65%，盐酸37%，乙酸99%，磷酸85%，氢氧化钠饱和溶液，双氧水30%，仁和碘酒，甲醛37%，甲醇99%，氨水28%，氯苯99%，二氯甲烷99%，氢氧化钾饱和溶液，过氧化氢30%，糖醛99%，乙醚99%，二恶烷99%，丙酮99%，高氯酸饱和溶液等≥20种试剂，检测时间≥48小时，检测结果为：5级（无明显变化）。2.2、耐光色牢度要求：参照GB/T 17657-2022要求，测试时间≥12小时，检测结果为：变色等级≥4级。2.3、耐高温要求：参照GB/T 26696-2011 6.9要求，检测对象为：陶瓷台面，检测结果为：1级。2.4、承载性能要求：参照T/CIQA 10-2020要求，均匀施加≥720kg载荷，保载≥600H，未破损。2.5、吸水率要求：参照GB/T 4100-2015要求，检测结果为：平均值≤0.004%。2.6、抗冲击性要求：参照GB/T 3810.5-2016或者T/CIQA10-2020要求，检测结果为：≥0.86；3、柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理；4、结构：准备边台为组合式设计，整体结构设计合理，台下设有储物柜，内设一层活动层板，可存放显微镜及实验仪器。5、铰链：采用115度铰链，开合十万次以上； | 2 | 个 |
| 灭火沙箱 |  |  |  |  |
| 1 | 灭火沙箱 | 尺寸约：600*400*400mm，含袋装沙子。不锈钢材质灭火沙箱含沙（201、202、203、204、205、206、207、208、209、301、302、303、305、306、307、308、309、310、401、402、403、404、405、407、409、501、502、503、504、505、507、508、509） | 33 | 个 |
| 503实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 全钢文件柜 | 1、1200*500*2000mm（±5mm）,全钢结构。上、下柜安装锁。2、柜体整体采用优质镀锌钢板材质，层板厚≥1.2mm，侧板、顶板、挂板≥1.0mm，背板厚≥0.7mm，表面经高温环氧树脂静电粉末喷涂而成。3、上部门板内嵌玻璃对开门，柜体内侧设置模具CNC电脑冲孔精准卡槽，下柜钢制双开门，层板带加强筋可以随意调节高度。4、铰链：采用优质铰链，地脚：采用实验室专用的尼龙地脚，可调整柜体的平整度。 | 4 | 个 |
| 实验楼一楼 |  |  |  |  |
| 1 | 综合实践水池 | 挖土位置倒水泥，地面找平，保护层和防水层，水泥水池池底内径3.2*10.2米*0.26米，池壁墙体厚大于0.2米，池底和池壁铺蓝色瓷砖，池底需要白色水上足球瓷砖标线，墙体上面和内壁铺白色瓷砖，墙体外壁铺仿古砖。供水系统和排水系统（水池池底和墙体上面瓷砖做微坡度利于排水，施工完场地需要卫生恢复。 | 1 | 项 |